國防部空軍司令部116年「國防先進科技研究計畫」構想書

| 計畫名稱：無人排雷協作系統研究計畫（1/2） |  |  | 計畫期程：116-117年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提案單位：空軍航發中心 聯絡人：鄭慧娟中尉 電話：04-25631300#574062 |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 研究內容 |  |
| 一 | 計畫目的 | 本案規劃與研製單位合作，發展自製化無人排雷車/無人推土機，藉由自製整合過程，產製高度國產化（大於85%）與智慧化快速無人排雷系統，相關系統規劃如下： - 高負重機器人機械手臂裝置 - 智慧影像辨識與自主排雷系統 - 無GPS高乘載與高機動移動平臺 - 高自主化設計先進動力系統 - 無人推土機排雷與彈坑修復系統 預計規格如下表 一、無人排雷車 需求規格. 項目; 規格. 抓取重量; ≧20公斤（以萬劍彈為參考標的）. 抓取角度; 於不平整道面上抓取非水平彈藥. 夾具設計; 至少2爪. 載具; 1.可乘載≧100公斤 2.可於無GPS下運作 3.可於複雜地理作業. 目標抓取; 1.由操作人員運用人工智慧（AI）執行目標辨識及未爆彈抓取作業。 2.由AI系統辨識進行自動抓取排除作業. 作業時間; 油或電動力系統，需提供至少4小時以上作業. 移動速度; 至少每分鐘100-160公尺(6-10kph). 系統平臺; 可與相關單位開發彈損任務派遣系統構聯，並接收任務派遣訊息. 運用軟體; ROS2. 二、無人推土機 需求規格. 項目; 規格. 推動重量; ≧250公斤. 操作環境; 於不平整道面上推動類圓柱狀未爆彈（阻絕雷）與碎石塊. 配件設計; 鏟斗與推土鏟. 載具; - 可乘載90公斤以上 - 工作坡度45度 - 可於複雜地理作業. 目標排除; 1.由操作人員協助執行目標辨識及未爆彈推離與填補彈坑作業 2.由AI系統辨識進行作業. 作業時間; 油電混合動力系統，需提供至少3小時以上作業. 移動速度; 至少每分鐘60公尺. 系統平臺; 可與相關單位開發彈損任務派遣系統構聯，並接收任務派遣訊息. 期透過本案開發之AI技術，將可提升無人排雷車/無人推土機之智慧化程度，規劃配合國產化零組件與模組，將可降低機械手臂及無人排雷載具成本與生產製造時間，後續展示將以模擬跑道遭受攻擊之預挖坑洞，並於周圍布置模擬未爆彈體由無人排雷車/無人推土機進行自主排除作業。 |
| 二 | 研究議題 | - 計畫架構 研發項目依無人排雷車次系統分為，高負重機器人機械手臂裝置、智慧影像辨識與自主排雷系統、無GPS高乘載與高機動移動平臺技術開發及高自主化設計先進動力系統等四大要項，並由總計畫執行系統整合及驗證作業，各系統關係如計畫架構圖。 二、各議題分述如下： （一）議題1：高負重機器人機械手臂裝置系統開發：高負重機構設計、彈體安全搬運機制、手臂協同操作控制、端效器模組化設計。主高負重機構設計要目的為開發一套可安全搬運 UXO（20 公斤等級）之高承載類機械手臂裝置系統，整合磁吸輔助、抱式托舉機構與振動抑制技術，支援現地遠端遙控操作並確保彈體穩定轉移，達成軍用高風險處置作業標準。 （二）議題2：智慧影像辨識與自主排雷系統開發：多視角影像融合辨識、自主取彈路徑規劃、遠端輔助決策機制。主要目的為開發具 UXO 特徵資料庫比對與自動目標分類能力之排雷視覺模組，結合影像感知與機械臂動作協同演算，提升無人系統自主性，實現高風險環境中之彈體辨識、定位與移除能力。 （三）議題3：無GPS高乘載與高機動移動平臺技術開發：三維環境空間建構與自主定位技術、複合式驅動機構設計、高機動底盤。主要目的為開發一套具高負載能力、地形適應性與自主機動性能的先進移動平臺，實現無人系統在無GPS環境中之穩定導航、快速部署與持續任務執行。 （四）議題4：高自主化設計先進動力系統開發：智慧能源管理系統、動力使用行為優化。主要目的為開發一套具高能源效率與智慧控制能力的先進動力模組與平臺，實現無人系統在複雜環境下的持久運作與智能動力調節。 （五）議題5：無人推土機排雷與彈坑修復系統開發：無人推土機整合多模態感測技術可自動偵測未爆彈、碎石、土堆及彈坑邊緣，具備精準的避障與導航能力，可即時進行緊急煞停並向操作人員示警。系統對導航無人機提供的點雲資訊校正坐標後，動態規劃最佳路徑，協助人員完成碎石、未爆彈移除及彈坑填補任務。並配合地面任務指揮介面，實現即時監控、任務規劃與重派功能，全流程自動化提升UXO處理效率與安全性。 |  |
| 三 | 運用構想 | 當前全球少子化趨勢，可創造生產力的人口結構將產生變化，而邁向高齡化的社會，影響全球未來的發展，故未來在招募人才上將更趨困難，為減少人力運用，增加軍用機器人以提升戰力，在經濟觀點可降低人員及裝備風險，以提高任務效率，於作戰觀點亦是損小及效高選擇。 我軍獲得跑道自主協作排雷軍用機器人，可於遭子、母彈攻擊跑道，進行未爆彈藥協助排除作業，未來應具備戰場未爆彈偵蒐、排除及自主智慧化運作功能，亦可協助部份軍品運輸及彈坑填補作業，以有效提升軍事跑道搶修救戰力，以符合未來無人化戰場需求。 |  |
| 四 | 預期成果 | 本案將建立一套高自主化智慧無人排雷車及無人推土機之關鍵技術開發，期於未來各基地跑道建構數套無人排雷車，與前期開發彈損評估系統執行結合，並同步開發夾彈無人機，整合成一套具備多重功能排雷協作系統，透由彈損系統2期開發之任務派遣系統進行相關協作裝備派遣，可同步執行未爆彈判別、標定、排除作業，針對彈坑執行先期掩埋，以降低人員及裝備暴露於危險環境風險，並扶植國內研製單位參與國防事務能量。 |  |