國防部空軍司令部116年「國防先進科技研究計畫」構想書

| 計畫名稱：分散式多機構聯智慧空戰平臺研製（1/2） |  |  | 計畫期程：116-117年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提案單位：空軍航發中心 聯絡人：杜尚錡上尉 電話：04-25631300#574058 |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 研究內容 |  |
| 一 | 計畫目的 | 隨著技術的不斷進步，人工智慧在軍事領域的應用將持續發展。未來，可以預見人工智慧在戰機無人化使用上將扮演越來越關鍵的角色，為未來空中作戰帶來新的可能性和挑戰。 審視國內研發資源與國際情勢，發展六代機除了必須克服眾多核心技術外，除了關鍵零組件不易獲得外，研發過程亦將衍生諸多不確定性。反之，基於不對稱作戰的核心精神，有人機/無人機之無人化忠誠僚機研製相對可行，相關智慧化技術亦可延伸應用於國內中小型無人機機型。為了落實此一國防戰略研發想定，勢必需要先行對於有人機智慧化空戰技術，進行先導型突破式計畫研發評估，實施智慧化空戰構聯對戰平臺研發項目制定，藉以評估智慧空戰可行性與降低研發風險。期望據此訓練現役飛官與AI飛行員進行空做纏鬥外，亦可與之進行聯合協同作戰，佈局與熟悉人機協同作戰之情境。 因此，本構想書將根據112年度突破式計畫之研究成果，進行第二階段之持續開發。審視112-114年度「運用智慧空戰開發近戰纏鬥之研究」成果，目前研發成果已可實現AI飛行員與AI行員聯測、AI飛行員與人類行員聯測，已完成階段性任務，實測結果可參閱圖一。 圖一、112-114年度「運用智慧空戰開發近戰纏鬥之研究」對戰聯測成果。 因此，本案將基於已建立之「智慧空戰平臺」，以及決策演算法「AI飛行員」之技術能量，設計並且精進基於Multi-Agent Reinforcement Learning（MARL）算法進行自我學習之追擊對戰演算法，並移植高逼真6DoF（Six Degrees of Freedom）智慧空戰軟體於一多軸伺服運動控制平臺，實現多機平行化協同作戰模擬訓練。 本案預計實現架構如圖二所示，其中Cockpit Simulator代表實際伺服運動控制平臺，將作為戰機視覺實體化連線對戰使用，而高逼真戰機動態和AI智慧演算法將交由Real Time Task模組所執行。此平臺可提供人類飛行員操作多軸運動控制平臺與AI飛行員進行構聯，並且支援多機分散式和多演算法模組化之架構，基於此開放式空戰軟體架構標準化，可統一由Real Time Task模組內部進行state和command資訊交握（information handshake）。基於此架構下可提供不同學研獨立單位開發不同之AI演算法，並參考DARPA之Alpha Dogfight計畫施作概念，進行不同AI纏鬥演算法之間的空戰性能評估，並將最優AI演算法作為飛官對戰測評對象。 本計畫將規劃以學研單位與國防工業發展機構共同執行之方式進行。由學研單位基於已開發智慧空戰平臺與AI飛行員，進一步透過（MARL）算法進行自我學習。此外，基於標準化開放式空戰軟體架構，建立分散式多機構聯智慧空戰軟體於多軸伺服平臺，並可移植至本中心之飛行訓練平臺，提供飛官進行飛行任務作戰模擬訓練，使飛官能與最優之AI飛行員進行一對一之作戰外，平臺亦可兼容人類飛行員進行多對多之作戰模擬演訓。 計畫最終將於此分散式構聯智慧空戰平臺來模擬本國未來之無人戰機，因應臺海作戰環境，探討AI飛行員所需執行之聯合戰鬥任務，並且能夠自我學習並且精進，同時利用多機及多演算法之連線模擬標準化架構，提供各學研單位開發智慧空戰演算法，協同作戰與測試將借重國防工業發展機構於空戰模擬之經驗，進行對戰規則擬定與整合，擔任客觀評分之腳色，並由本中心將協助委派現役飛行員進行對戰與驗證。 圖二、分散式多機構聯智慧空戰平臺架構圖 |  |
| 二 | 研究議題 | 本計畫以AI智能空戰平臺為核心，採短期within vision range (WVR)纏鬥訓練、中期BVR決策訓練、與長期UCAV實體部署之分階段發展策略。針對實現技術對接與技術落地方面，短期可提供目前軍種飛行員進行對戰訓練，據此發展新一代空戰技能與作戰準則，同時評估人機協同作戰之可行性與性能；中期可強化多機協同與視距外決策優勢，並配合航電與火控系統進行AI決策訓練整合；長期則可根據國內作戰形態，規劃AI訓練任務腳本，形成低成本高效能之不對稱作戰能力，並將做為國內未來發展UCAV智慧無人忠誠僚機的重要依據與技術根基，此勢必為本國發展AI協同作戰不可或缺的絕對關鍵技術! 本計畫其重要性在於建立我國自主AI空戰決策與驗證能力，降低對外依賴，並奠定有人與無人協同作戰之關鍵技術基礎，具高度戰略必要性。 本構想書將先行聚焦短期WVR的AI飛行員開發研究，計畫以2年期時間完成，議題分述如後： 子題一：智慧空戰軟體於多軸伺服平臺之移植與設計 建立模組化設計之模擬平臺，將AI、演算法、飛行器模型，根據開放式空戰軟體架構，放置此平臺進行演訓，此平臺將提供多飛行器，多演算法之選擇以及模組化架構，以利各界不同學研單位進行開發以及使用。 - Real Time實時飛行器模擬環境 透過三自由度多軸伺服平臺建立，一個高動態的即時飛行器模擬視顯平臺。此環境將模擬真實飛行器的動態行為和操作，包含氣動力學模型、飛行控制系統及環境因素。模擬平臺還支援多飛行器協同操作及戰術場景模擬，通過實時數據回授和飛行器感測器模擬，確保飛行器行為準確。以及加入軟體執行緒以提升實時性和反應速度，並支援擴增實境功能，提供飛官沉浸式的作戰情境。 - AI部署環境建立 建立基於TensorFlow、PyTorch、ONNX等框架的AI部署環境，使AI模型能夠高效運行。包含處理模型訓練後的參數和結構，並將其轉換為部署所需的格式，如.pb、.pt和.onnx檔案。部署環境將配備自動化工具，用於模型的載入和更新，以便快速整合新的演算法。實現分佈式計算，支援多算法協同工作，提高運算效率和模型響應速度。整個環境將提供軟體介面定義，方便開發者將新的AI模型和演算法整合到現有系統中。 - 多飛行器運行模擬 設計和實現多機執行的模組化架構，允許多個飛行器同時運行和協同操作。每個飛行器將運行獨立的AI模型和控制算法，並保留未來開發中心協調系統進行同步和協作。此架構將支援不同的演算法和飛行器配置，以模擬多種戰術情景和作戰任務。多機系統將引入高效的通訊協議，數據和指令的即時上下傳。提供視覺化工具，監控和分析多機執行過程中的各種參數和狀態。整體系統將具備高度擴展性，以適應未來更多飛行器和演算法的需求。 子題二：智慧空戰平臺AI演算法攻防精進 利用已訓練之追擊任務學習模型上，使空戰策略更加多樣化，根據敵我雙方的認知以及飛行員的命令指示，透過Multi-Agent Reinforcement Learning （MARL） 算法進行自我學習，來持續學習如何對戰，完成任務。 - AI-Based演算法精進 利用已訓練之追擊學習模型，基於現有的移動靶模型之參數，持續完善AI代理的戰鬥策略。這些代理將在模擬環境中進行多次訓練迭代，學習更高效的攻防技巧。通過引入更多樣化的戰術場景和複雜的戰術策略，進一步提升AI的適應能力和靈活性。並會將這些最佳化的算法應用於小型無人機的追擊訓練，實現實際操作中的精準追蹤和打擊能力，藉以評估國內無人機不對稱作戰之可行性。 二、自我對戰學習 利用Multi-Agent Reinforcement Learning （MARL）算法，讓AI代理在模擬環境中進行自我對戰學習。這些代理將在不同的對戰場景中自我競爭，不斷探索和學習新的戰術策略。通過多次訓練迭代，AI代理將能夠辨識和適應對手的策略，最佳化自身的攻防方法。這種自我學習機制不僅提高了單個代理的戰鬥能力，還促進了多代理之間的協同作戰。隨著訓練深入，代理將能夠在更複雜和多變的戰術環境中保持高效率的表現。 三、多任務執行模擬 在模擬環境中實現多任務執行，涵蓋僚機支援、掩護、偵查等不同任務場景。每個代理將根據其角色和任務需求進行訓練，學習如何在複雜的戰術情況下協同工作。例如，AI僚機將學習如何有效支援主機的攻防行動，掩護機將專注於保護隊友，偵查機則專注於情報收集和敵情監控。這些代理在模擬環境中將進行多任務協同訓練，提升整體作戰效能和戰術靈活性。通過引入不同任務目標和場景，代理將能夠適應多變的戰場環境，並在實際操作中展現出高度的協同作戰能力。 子題三：開放式空戰軟體架構標準化於AI訓練演算法對戰 基於子題一之智慧空戰軟體平臺模組化需求，進行各軟體模組和硬體之間的通訊和連結進行定義，提供文件和範例軟體框架給相關單位進行協作和開發，使得各單位（不同學研單位）能自測後並在能空戰軟體平臺進行聯合演訓，擴大AI演算法研發彈性。 一、TCP/UDP通訊協議架構建立 建立標準化的TCP/UDP通訊協議架構，確保各軟體模組和硬體設備之間的高性能通訊。此架構將包括數據封包格式、錯誤檢測和恢復機制，確保數據傳輸的可靠性和完整性。通過定義清晰的介面協議，各單位可以方便地整合和調整自己的模組。協議架構將支援多種數據流，如實時飛行數據、指令控制數據和狀態監測數據，確保系統在高負荷下依然能穩定運行。 二、模組化軟體框架設計 設計和實現一個模組化的軟體框架，提供標準化的API和開發工具，支援不同的AI演算法和戰術模組的整合。這個框架將包含詳細的開發文件和範例程式，幫助開發者快速導入。各模組之間通訊將依賴於上述的TCP/UDP協議，確保數據交換的效率和準確。軟體框架還將支援動態模組載入和更新，允許在不影響系統運行情況下進行模組的升級和替換。 三、聯合演訓環境構建 預計將以Open-DIS作為虛擬環境聯測數據交握協議，建立一個可擴展的聯合演訓環境支援多單位的協同作戰和訓練。整合飛行員的測試，允許不同演算法和戰術在實際操作中進行驗證和最佳化。飛行員將在模擬環境中進行實時測試，以評估和提升其操作技能和戰術應對能力。聯合演訓環境還將配備數據記錄和分析工具，幫助參訓單位評估和改進其戰術策略。通過這個環境，各單位可以共享資源和數據，進行跨部門的協同訓練和研發，加速AI空戰技術的進步和應用。 |  |
| 三 | 運用構想 | 智慧空戰軟體平臺全案暫可區分為兩階段，本案為第二階段，第一階段（112年突破式計畫）已建立完善之智慧空戰平臺，並開發成熟之AI飛行員演算法，能自主決策完成單機追擊對戰任務，透過與有人模擬機進行對抗，初步驗證AI飛行員之決策能力；第二階段（115年度突破式計畫）將規劃使AI飛行員能夠進行自我學習並且精通，搭配聯合演訊系統和真人實操多軸運動平臺實現互動式作戰任務，並進行協同作戰任務演示。透過各種模擬和飛行測試成果，協助規劃未來無人戰機之追擊作戰方式，最佳化我軍戰術戰法，以提升未來空戰效益。 全案分為三個子議題，於技術發展主要驗證AI飛行員自我學習，建立通用分散式構聯平臺，並且和戰機駕駛員執行互動式驗證測試，其運用構想說明如下： 一、多飛行器協同作戰訓練 基於子題一所建立的多軸伺服平臺模擬環境，各單位可以利用此平臺進行多飛行器的協同作戰訓練。多飛行器操作的模擬和演訓，能夠提高部隊的協同作戰能力，並針對不同的戰術情境進行演練。 二、智慧空戰策略最佳化 通過子題二所研發的AI演算法攻防精進技術，未來可以進一步最佳化空戰策略。利用Multi-Agent Reinforcement Learning （MARL）技術，實現更高性能的策略自我學習和最佳化，不斷提升AI代理的戰鬥能力和靈活性，並將這些策略應用於實戰中，以提高戰鬥能力。 三、多任務執行模擬與應用 利用模擬平臺進行多任務執行模擬，涵蓋僚機支援、掩護、偵查等任務場景。各單位可以通過實時模擬演訓，針對不同的任務需求進行專訓練，提升多任務協同作戰能力，並將訓練成果應用於實際作戰中。 四、開放式架構標準化推廣 基於子題三所開發的開放式空戰軟體架構標準化，未來可以推廣至更多單位和領域。通過提供標準化的通訊協議和模組化軟體框架，各單位可以便捷地進行系統整合和模組開發，實現跨部門、跨領域的協同作戰和聯合演訓。 五、聯合演訓與驗證 利用標準化的空戰軟體架構，各單位可以在同一平臺上進行聯合演訓和驗證。通過共享數據和資源，進行跨部門的協同訓練，並利用高精度的數據記錄和分析工具，對演訓結果進行詳細評估和最佳化，不斷提升整體作戰效能。 六、實戰應用與技術迭代更新 未來，這些技術和平臺可以進一步應用於實戰環境中，並根據實戰需求進行不斷迭代和最佳化。通過實戰數據的導入，持續改進AI演算法和戰術策略，確保在複雜多變的戰場環境中保持高效率作戰能力。 |  |
| 四 | 預期成果 | - 多軸運動控制平臺 完成多軸伺服平臺控制系統之開發，根據實際智慧空戰模擬平臺戰鬥中之飛行動態行為，同步構連多軸運動平臺，即時映射戰機作戰姿態行為，提供飛行員動態操作體感。 - 高效穩定的模擬平臺 可提供本中心穩定且高效率軟硬體模擬平臺運用於實際操作中的穩定性和可靠性，該平臺準確模擬各種戰術場景，並支援長時間、多飛行器的演訓和測試。 - 最佳化的AI演算法和策略 本中心之智慧空戰平臺透由AI演算法之自我學習和策略最佳化，以適應複雜化之戰術戰法任務，並有效識別敵我行動。 四、 標準化的開放式架構和文件 本中心將制定一套標準化的開放式空戰軟體架構，促進各軍種之協同作戰和模組化開發，提供的技術文件和範例框架以協助相關單位快速整合應用，促進各學研單位長期的協作和技術創新。 |  |