國防部軍備局生產製造中心第二0九廠

116年「國防先進科技研究計畫」構想書

| 計畫名稱：八輪甲車車體智慧診斷系統 (1/2) |  |  | 計畫期程:116-117年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提案單位：生製中心第209廠 聯絡人：林修竹上尉 電話：049-2781693#549362 |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 研究內容 |  |
| 一 | 計畫目的 | 八輪甲車衍生車型發展置重點於強固載台設計，以能搭配各式車載武器系統機動部署。於此，本計畫以實務應用為目標，基於理論基礎進行車體結構負載及振型模擬分析，建立車體關鍵結構負載特徵及振動行為，完成監控、智慧診斷功能之虛實整合系統研製，俾利確認車體結構穩定性與維保時程，以利新世代甲車底盤及車體結構整合設計參考。 PHM虛實整合系統是一結合實體與虛擬運算模型之運作系統，係經由實體設備將所感測、蒐集之多重數據，導入電腦模型運算而實現自我感知、決策與控制，達到全面智慧化目標。考慮八輪甲車行進間，車體結構會因行駛狀況及路面條件而產生不同振動模型，對甲車底盤及車體結構之穩固性勢必造成嚴苛考驗，故必須針對車體關鍵結構主要振動特性進行長久監測，以降低載具高負載操作風險。本廠擬利用車體PHM虛實整合系統研製，將車體數據進行智慧演算及圖像化識別，提供車體穩定反饋，科學評估車體操作安全性與使用限度。 本計畫所開發之PHM虛實整合系統，內部整合智能化監測模組與負載計算模型，預期可運用於各式載具設計實務。考量計畫完整性與達成目的，規劃階段工作如下： - 車體關鍵結構受力負載測試、驗證及操作可靠度評估：完成實車耐久測試與車體材料疲勞驗證，結合模型訓練探討不同振動模式下，八輪甲車關鍵結構之理想受力及振動行為，最終建立S-N 曲線圖，獲得車體關鍵部位受到波動應力振幅之壽命次數。此外，將S-N關係建立古德曼疲勞失效線（Goodman Diagram），可以得到車體承受交變應力時，在等壽命（等破環循環次數）條件下，平均應力與最大應力和最小應力關係曲線，作為車體操作安全預測依據。 - 等效負載計算模型及智慧演算特徵建立：因應第一階段所確認之關鍵部位開發監測模組，反覆驗證八輪甲車在不同測試條件下之長期受力及振動訊號，發展智慧演算模型與時頻分析技術，萃取車體負載特徵。 - 整合警示、品管驗證及設計回饋功能之虛實整合系統開發：將前階段監測模組訊號數位化及特徵化，達成便於診斷、警示車體結構安全性功能設計。最後，整合軟硬體完成全系統製作與測試驗證，實現車體負載即時反應。 經由上述階段工作，預期成效可實際應用於工程設計、實車操作與品管驗證層面： - 經由實車耐久測試獲得S-N曲線/古德曼疲勞失效線，設定關鍵結構風險閾值，可確認車體操作安全性。 - 利用時頻分析確認車體暫態負荷對於車輛影響特徵及其穩定狀態。 - 經由PHM虛實整合系統即時檢測，釐清不同車體品質差異，確認問題源於車體構型設計、鋼板材質或裝配程序。 - 經由PHM虛實整合系統進行不同車體負載蒐集分析，獲得八輪甲車車體負載趨勢與性能衰減程度，可做為車體局部強化設計與維保評估依據。 - 可確認車體設計符合各式戰術運動，更可應用於不同車型之結構設計。 |  |
| 二 | 研究議題 | 116年 - 確認關鍵結構負載位置及其變異程度。 - 車體結構自然頻率與振型分析。 - 完成八輪甲車關鍵結構S-N曲線/古德曼疲勞失效線，獲得應力與疲勞關係及安全操作區域。 - 完成結構局部應力應變量化分析，確認個別結構風險閾值，做為智慧診斷模型設計參考。 - PHM虛實整合系統功能規格訂定。 117年 - 依據第一年測試結果，依據關鍵結構完成監測模組布局，量測各測試條件下之長期受力及振動訊號，並導入智慧演算方法建立車體關鍵結構受力負載與振動能關聯模型。 - 完成實車量測並與初期模擬結果交互驗證，修正第一年車體負載時頻特徵，建立符合本廠技術識別之特徵模型，做為車體結構強化及降低結構負載之設計參考。 - 確認警示、診斷、風險預測功能，軟硬體整合與功能可靠度測試。 - PHM虛實整合系統開發與全功能驗證。 圖3. 八輪甲車車體負載智慧演算架構示意 |  |
| 三 | 運用構想 | 本計畫主要利用搜尋車體關鍵結構位置，獲得負載強度及其振動模型，經由局部應力應變分析與智慧演算架構設計，完成具備監測模組之智慧診斷工具。期望透過學術合作，有助本廠研製人員累積研製能量，以科學方法識別八輪甲車關鍵結構，判別車體操作安全性。運用構想如下： - 116年 - 經由系統性能需求，擬定功能規格，同時確認感測器及相關機儀具規格。 - 進行不同振動模型模擬，解析局部結構受力分佈及應力分布型態，完成結構負載分析、風險閾值設定與設計優化建議。 - 結合實車測試與材料疲勞分析，確認車體關鍵結構應力與疲勞關係，作為車體強度評估、操作安全參考。 - 117年 - 利用感測元件進行全車關鍵結構動態量測，建立車體關鍵結構受力負載與振動關聯模型。 - 進行實車量測並與模擬結果交互驗證，修正分析模型關鍵設計參數，進行訊號處理、訊號傳輸測試。 - 運用實測數據，完成智慧演算架構設計。 - 完成PHM虛實整合系統研製與教育訓練。 |  |
| 四 | 預期成果 | - 建立車體關鍵部位不同頻率、振幅振動模型，分析結構局部應力應變，確認不同振動模型下之結構受力及振動行為。 - 整合實車測試及模擬方法完成車體關鍵部位疲勞分析。 - 完成PHM虛實整合系統功能規格訂定。 - 完成利用監測模組開發，建立八輪甲車車體關鍵結構之受力負載關聯性。 - 完成智慧演算架構與診斷模型、訊號圖像化設計。 - 完成八輪甲車車體監測模組設計開發。 - 完成PHM虛實整合系統。 - 獲得負載特徵萃取技術，實現圖像分析功能，識別車體性能穩定、衰減程度，建立品保檢測能量。 - 研製預測與健康管理(PHM)系統，建立具備安全性評估、風險警示及使用限度評估功能之實體測試機台乙套，並提供陸勤部作為車體品管之輔助工具，透過監測系統及維修資料累積，作為檢查及保修之參考依據，以提升維護作業品質。 |  |