| 國防部軍備局生產製造中心第二0九廠 116年「國防先進科技研究計畫」構想書 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫名稱：輪型甲車油電混合動力研究(1/2) |  |  | 計畫期程：116-117年 |
| 提案單位：生製中心209廠 聯絡人：陳建森少尉 電話:049-2781693#549362 |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 研究內容 |  |
| 一 | 計畫目的 | 本研究案針對本廠所制定之輪型裝甲車之油電混合動力需求規格進行研究開發，並以國造四輪偵搜車為目標車種，透過技術規劃與系統整合，建立符合軍用油電混合動力系統之關鍵零組件規格，提升作戰機動性、靜音匿蹤能力與機動性，全程期能達成以下目標： - 油電混合動力系統研究：根據本廠所制定輪型裝甲車之油電混合動力需求規格，研究適用於四輪偵搜車油電混合動力系統與電力電控與電機系統之關鍵零組件，並制定相對應之工程規格。研究範圍涵蓋動力系統、電池管理系統 (BMS)、驅動與控制系統，包括發電機、動力電池模組、驅動馬達等關鍵零組件的硬體開發，以及整車控制單元 (VCU) 和電系架構 (EEA) 的設計與整合，確保可靠具韌性的混合動力系統、電氣設計與控制架構。 - 油電混合動力系統整合與驗證：在混合動力系統與整車整合階段，確保系統運作穩定及達到靜音行駛的需求，並藉由油電混合系統的動力特性，提升整車機動性，以驗證如混合動力系統能量控制策略、零組件及硬體整合研究、輪端動力獨立驅動等研究項目，並做為推動未來全面實現混合動力系統的設計目標。(功能展示用車體與底盤由軍備局提供) |  |
| 二 | 研究議題 | 116年 - 油電混合動力車系統整合： 根據本廠所制定之輪型裝甲車之油電混合動力需求規格，研究開發適用於四輪偵搜車的關鍵零部件規格，並確立混合動力系統的效能與技術可行性。 主要工作為根據制定的需求規格，研究規劃整車動力系統、電池管理系統(BMS)、驅動與控制系統，包括發電機、動力電池模組、驅動馬達等關鍵零組件的硬體開發，整車控制單元 (VCU) 的功能規格與電系架構 (EEA)，其中涵蓋動力分配控制策略、純電與混合動力行駛模式的切換邏輯，並進行動力控制模型的初步驗證。機構設計部分，根據需求進行設計與整合。隨後，依據各次系統如動力系統、傳動系統等系統的設計成果，完成開發圖面與零部件規格書的製作，以支援後續開發與實體測試階段。 - 油電混合動力車硬體製造： 依據所制定關鍵零部件規格，整合油電混合動力系統之硬體相關開發製造事宜，如:混合動力系統、動力電池模組、驅動與控制系統，包括發電機、電池管理系統(BMS)、驅動馬達、整車控制單元(VCU)、傳動系統、電液壓系統等關鍵零組件。 - 油電混合動力車次系統硬體台架測試： 將執行發電機、電池、馬達等次系統之硬體台架測試，並於台架上測試確認次系統功能規格項目無異常發生，以利第二期樣車組裝使用。 117年 - 油電混合動力整車整合與電系驗證： 整合油電混合動力系統之硬體，如發電機、驅動馬達模組、驅控器、控制器、高低壓線束、冷卻迴路零組件、加速踏板、電子液壓泵、傳動系統、電池組與電力系統部件等。並整合如純電與混合動力行駛模式的切換模式，人機操作介面等相關設計。 - 油電混合動力樣車系統組裝與測試： 完成全車次系統硬體裝車，包含發電機、驅動馬達、驅控器、控制器、高低壓線束、電液壓模組、冷卻迴路零組件、電池組與電力系統元件等，並整合驅控軟硬體。本計畫預計可達成油電混合及純電行駛的需求，並且藉由樣車展示及驗證，達到混合動力系統各項研究項目測試及驗證的效果。 |  |
| 三 | 運用構想 | - 本案考量實施成本與可行性，建議使用4x4偵搜戰術輪車底盤作為展示樣車。以此目標車款進行規格研究，確認油電動力混合系統性能參數規格，包含引擎、發電機、系統電壓、馬達、驅控器、減速比等所有組件規格。 - 混合動力系統硬體架構及各項零組件整合。 - 功能展示樣車實車整合系統。 - 引擎、發電機匹配設計整合。 - 電驅動力模組整合。 - 傳動系統設計與整合。 - 動力用高壓電迴路設計整合。 - 動力電池分析設計整合。 - 電液壓轉向系統規劃與設計整合。 - 驅控器與整車控制分析設計整合。 圖：柴油動力偵搜車底盤精進至油電混合動力預計可精簡零組件 圖：偵搜車底盤油電混合動力修改示意圖(架構為參考示意) 圖：油電混合系統架構圖參考示意圖 本計畫旨在研究混合動力系統架構，研究成果預計可運用於8x8輪甲車、4X4偵搜戰術輪車、履帶裝甲車等等，可增加靜音匿蹤行駛功能，於執行偵察任務或進行匿蹤突擊，可使用純電行駛，除去引擎噪音與排氣熱源，降低被偵測風險，提升戰場存活率。油電混合動力系統，相較於傳統燃油引擎，可提高車輛機動能力、加速性能，並提升進行不同類型作戰需求之靈活性，如靜默作戰、靜音行駛、長途行駛皆為可選擇的作戰選項，增加作戰時的強韌性，同時可以提高能源效率與機動性能。 根據本廠制定之需求規格，完成油電混合動力關鍵零組件之研究規格與技術規劃及系統整合，使用混合動力系統搭配實際作戰需求，預計可實現以下三種行駛模式： - 一般模式：系統以內燃機引擎為主要動力來源，帶動發電機發電，供應驅動馬達運轉，實現穩定且高效的長途行駛。 - 純電靜音行駛模式：特殊任務需求下以純電池電能行駛，除去引擎噪音及排氣熱源，於偵搜車執行偵察任務或進行匿蹤突擊任務，可大幅降低被敵方熱像或是聲音偵測之風險，提升任務成功率及戰場存活率。 - 混合動力模式：混合發電機與電池電力，達成最大綜效功率，以增進行駛里程及機動性，並減少熱源散發，降低補給燃料需求與後勤能量消耗。 本研究案預計以國造4x4偵搜戰術輪車底盤為樣車，經由硬體製作與樣車整合展示，演示混合動力系統的特性，並大幅提升作戰之靈活性與機動性。 本研究案所規畫之混合動力技術可藉由技術擴散的方式，提供各式車型全新的動力升級方案，而混合動力的特性，可以提升機動性、加速性，並擁有靜音行駛的能力，有效提升不對稱作戰能力。 如鐵騎專案之4x4偵搜戰術輪車，精進至混合動力系統，將不需使用變速箱、加力箱、傳動軸等零組件，考量到變速箱購買，需要獲得製造國之輸出許可，如此配置可以降低對國外輸出料件的依賴，提升維修後勤的自主性。同時，以混合動力的特性，提升如加速性、爬坡能力等性能規格，同時實現靜音行駛、靜默作戰的匿蹤作戰需求。 圖：偵搜戰術輪車 於8X8輪型甲車的應用上，如雲豹八輪甲車，可藉由精進至混合動力系統，提高引擎使用效率，並提升車輛爬坡、加速等機動性，同時具備靜音行駛及靜默作戰的能力。而混合動力的配置，可精簡如變速箱、加力箱、傳動軸等零組件，以達到優化成本、降低依賴國外輸出料件的功效。 圖:8X8 動力及傳動系統預計可精簡零組件 圖:8X8 混合動力系統國外相關案例 於履帶裝甲車的系統中，如M60A3主戰車之變速箱系統為相當複雜的零組件，需要仰賴國外供應料件，而後勤保養上，其成本相當昂貴，亦可能遇到國外供應商停止供應的風險。本研究案可應用於將履帶車動力系統精進至混合動力，於精進的同時可精簡如:變速箱、轉向控制連桿、換檔連桿等複雜的傳動零組件，改由發電機及馬達取代原本的變速箱配置，而這些電力電機系統為國內可自主生產的零組件，亦大幅增加料件的可取得性，以確保作戰時後勤保養的需求。 圖:履帶車輛動力系統預計可精簡零組件 圖:履帶車輛混合動力系統配置示意圖 |  |
| 四 | 預期成果 | - 根據本廠所制定之輪型裝甲車之油電混合動力需求規格，研究開發適用於四輪偵搜車的關鍵零部件規格，並完成油電混合動力車系統整合工程圖面及文件。 - 完成符合輪型甲車混合動力次系統之研發整合及硬體製造，並制定次系統工程規格，於次系統硬體台架測試後，完成油電混合動力車次系統測試報告。 - 完成油電混合動力之展示用樣車硬體整合、動力系統、發電機、電池系統、馬達及驅控器等關鍵零組件整合。 - 將混合動力系統硬體組裝至功能展示用樣車(功能展示用車體與底盤由軍備局提供)，同時完成各系統硬體整合測試，確認系統可行性以及油電混合驅動與全電驅動靜音行駛之效能與初步性能，各輪驅動原地迴轉測試，並完成油電混合功能樣車整合測試報告。 - 研究成果預計可運用於8x8輪甲車、4X4偵搜戰術輪車、履帶裝甲車等動力系統，提高能源效率與機動性能。 - 獲得本案研製成品之藍圖、料件規格清單、檢驗方法、開發製作標準程序文件資料。 |  |