國防部軍備局生產製造中心第二0九廠

116年「國防先進科技研究計畫」構想書

| 計畫名稱：車載無人機整合應用研發計畫 |  |  |  | 計畫期程：116-117年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 提案單位：生製中心第209廠 聯絡人：陳建森少尉 電話：049-2781693#549362 |  |  |  |  |
| 對應學研中心 |  |  | ■尖端動力系統與飛行載具□先進船艦及水下載具 □先進材料與力學分析研究■資電通訊與智慧化科技 ■前瞻感測與精密製造研究■關鍵系統分析與整合■先進系統工程研究 |  |
| 項次 | 項目 | 研究內容 |  |  |
| 一 | 計畫目的 | 本系統建構具備垂直起降、自主導航、雙模通信及模組化載具的VTOL UAV，並整合於地面車載起降平台。車載平台具備電力供應、通信中繼與起降輔助結構，可快速展開於多樣任務場域。 本計畫將針對高干擾環境（如電磁干擾、GPS遮蔽）進行系統抗干擾設計，並驗證在跨區域長距離任務中的穩定性。同時納入模組化酬載架構，確保未來可快速替換不同任務模組（如C4ISR、災防、測繪）。 整體系統架構分為：空中載具（UAV）、地面載具（車載起降平台）、地面控制中心（GCS）及通信協定模組。各單元間採用標準介面整合，支援多平台互通與遠端協同操作。 • 系統可靠性目標：全年可用率 ≥ 95%、單次任務成功率 ≥ 98%。 • 通用化設計：平台與 UAV 間採用開放式標準通訊協定，利於未來擴充不同類型酬載（如雷達、化學感測器）。 • 快速部署時間：由行進狀態到 UAV 升空 ≤ 90 秒。 |  |  |
| 二 | 研究議題 | 116年 1. 完成防護模組輕量化材料應用評估，所開發之裝置重量以不超過全車重量10% 為限制條件。 2. 完成車身接合固定機構設計與驗證。 3. 完成車後及頂板安裝佈局。 4. 完成防護模組撞擊應力、暫態行為分布行為分析。 5. 完成無人機投射彈種的彈頭爆炸瞬間壓力等參數獲得。 6. 完成防護模組抗撞擊效果模擬概念建立。 7. 完成車身鋼板受衝擊時的終端應力分布型態。 117年 1. 完成現行車頂砲塔、射手區域進行防護機構模組設計、接合固定及快拆機構設計。 2. 完成各類型防護模組的終端抗撞擊模型建立與模擬分析，獲得受撞擊時的應力分布型態。 3. 完成防護模組抗衝擊數值模擬，獲得受彈頭撞擊時應力分布型態並完成構型設計修正。以60 mm、81mm 迫擊砲彈或RPG 彈頭等爆體重量採用低空精準投彈 (20–50公尺)、中高度投彈 (80–150 公尺)進行彈頭掉落撞擊防護模組所造成的撞擊應力分析。 4. 完成不同口徑爆體能量(60 mm、81mm 迫擊砲彈或RPG 彈頭)計算、建立防護模組與車身鋼板間距離之爆炸衝擊作用模型，並進行模擬分析以獲得衝擊時的應力分布型態。 5. 申請抗衝擊防護模擬模組相關創新智權。 |  |  |
| 三 | 運用構想 | - 後勤及安保自動化巡檢：利用系統具備之「自主航線規劃」與「自動偵測異常熱源」功能，可轉化為後勤設施、彈藥庫房之安全巡檢節點。在人力精縮現況下，實現 24 小時無人自動化巡更任務，提升重要軍事設施之安全防護等級。 - 災害現場應變：於地震、水災、落石等災害現場快速部署 UAV，進行高空與低空同步影像判讀。 - 都市戰場支援：UAV 於複雜城市環境中執行縱深偵察及無線通訊系統中繼能力。 - 工業巡檢應用：整合熱影像模組與 AI 模式辨識進行電塔、管線、倉儲等設施自動巡檢。 - 海防巡邏：於沿海與港口區域部署，配合海巡艦艇與岸基雷達，建立立體監控網。 - 大型活動安保：支援演唱會、閱兵、國際會議等，提供即時空中監控與人流分析。 - 能源設施巡檢：應用於離岸風電場與海上石油平台。 - 電子壓制環境：在戰場電子壓制環境中，透過自組網與中繼節點維持任務鏈路，並具備臨時指揮所模式，可於敵方干擾嚴重時快速轉移至後方安全區域持續作業。 - 高動態行進間部署：針對部隊行進中可能遭遇之伏擊或突發威脅，提供「車停即可飛、行進中可回收」之高動態部署能力，確保指揮官在移動過程中仍能維持連續且即時之戰場情資。 - 具體裝備對接落地規劃（以鐵騎專案為驗證載台）：本計畫之車載起降平台將以209廠現行開發之「鐵騎專案」（新一代戰術輪車）或同級輪車作為標準化對接落地載台，進行深度次系統整合： - 物理構型對接：針對小型化偵蒐無人機小於 1m x 1m 之尺寸限制，車載起降平台將設計為可快拆之模組化硬體，直接對接安裝於鐵騎戰術輪車之車頂置物架或後艙預留孔位，確保不影響輪車原有之武器掛載與槍塔運作迴旋空間。 - 電力與指管對接：本計畫開發之「自動充電系統模組」與「軍規工業級嵌入式電腦」，將直接介接鐵騎輪車之車載電力系統。無人機所獲取之偵蒐影像與目標坐標，將透過離線邊緣運算，無縫導入鐵騎輪車內建之「車載戰鬥管理系統（BMS）」，達成「發現即標定」之火力鏈整合。 - 戰術落地運用：針對基層監偵部隊，可賦予鐵騎輪車「超視距感知」能力。當輪車遭遇伏擊或行進至視線死角時，車長可於車內一鍵啟動無人機，執行「高動態行進間部署」，實現車停即可飛、行進中可動態回收（Dynamic ATOL）之戰術動作。 |  |  |
| 四 | 預期成果 | 模組化層面 1.車載起降平台 - 關鍵性能：集成無人機之通訊與導控功能為可攜行之無人機起降平台，提高自動化運用及整合戰術輪車之偵搜能力。 - 成果效益：具備自動充電及遠端導控能力之無人機系統。 2.通訊及導控系統 - 關鍵性能：提供多元導控使用介面，從地面控制中心（GCS）到車載起降平台的監控與控制，易於整合各種戰術裝備之通訊架構並提供中繼能力。 - 成果效益：具備全自動近端、遠端及雲端多種控制與通訊架構的系統安全冗餘能力。 3.小型化偵搜無人機系統 - 關鍵性能：具備多元(三光)偵搜及通訊中繼能力之小型化無人機系統。 - 成果效益：多種應用情境可於平時及戰時彈性運用。 系統化層面 - 建立具備模組化、垂直起降、車載展開能力之 UAV 原型與整合平台。 - 發展具本土自主通信鏈路與 AI 任務執行之控制模組，強化地空協作能力。 - 建立一套具備「自主辨識與敵我識別（IFF）」功能之邊緣運算模組，資料庫自主率達100%，且目標辨識率較商規系統提升30% 以上。目標達成綜合辨識率（Precision/Recall）於日間環境達 85% 以上，於低對比紅外線環境達 75% 以上。 - 提升我國在智慧型多任務無人載具系統之研發能量，拓展國防與民用市場應用。 - 擁有完整自主技術與設計，可支援後續產業化與出口推廣。 結論與展望 - 本計畫整合本土研發能力與應用需求，設計適合各類任務場景之地空協同無人機系統。未來將持續優化飛行性能、增強 AI 判讀與自主作業能力，並推進軍民應用技術轉移。 預期可量化成果： • UAV 與車載平台整合度 ≥ 95%。 • 可同時操控 ≥ 3 架 UAV。 • 實戰模擬中任務完成時間縮短 ≥ 40%。 • 完成至少 1 款國軍現役/研發中戰術輪車（如鐵騎專案）之硬體鎖固與BMS介面整合設計圖說，達成 100% 國造裝備介面相容。 - 本計畫導入VTOL無人機、車載起降平台、抗干擾多鏈路通訊及AI影像辨識等關鍵技術，以滿足戰場快速部署、即時偵搜與高干擾環境運作之需求，具高度戰略必要性與作戰合宜性。透過地空一體化整合，可有效提升戰場透明度與決策效率，並符合國際無人化與智慧化作戰發展趨勢。國內民間在無人機設計、5G通訊、AI影像辨識及精密製造等領域已具相當基礎，足以支撐系統開發與整合需求。整體而言，本計畫技術路徑明確、風險可控，具高度研發可行性、產業轉化潛力及國防自主價值。 - 後續展望： • 導入自主編隊飛行與蜂群協作能力。 • 與友軍系統（地面雷達或反制系統）進行跨域整合。 • 後續具體運用與建案落地規劃。 |  |  |