國防部軍備局生產製造中心第二0九廠

116年「國防先進科技研究計畫」構想書

| 計畫名稱：八輪甲車全車鋼體抗衝擊模擬分析及防護模組設計(1/2) |  |  | 計畫期程：116-117年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提案單位：生製中心第209廠 聯絡人：洪承豪聘員 電話：049-2781693#549362 |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 研究內容 |  |
| 一 | 計畫目的 | 瞬息萬變戰場環境中，八輪甲車可強化防禦區域，諸如:砲塔、射手區域、車身側等區域，均有可能暴露在敵方無人機的攻擊火力範圍之內。本廠肩負八輪甲車車身鋼體設計及載具各系統發展、整合任務，必須因應車輛各項戰術機動，針對八輪甲車可強化防禦區域發展抗衝擊設計，配合原始車體進行快速裝卸及有效防護的模組設計，為計畫執行目的。歸納如下： - 在不超過全車重量10% 限制條件下，進行全車可強化防禦區域評定，完成可快速安裝及拆卸之機構設計（含機構安裝、拆卸設計) ，完成各式不同曲率或符合適用不同區域構型（如環狀、板狀、弧狀、楔形等）抗衝擊防護設計。 - 發展全系統動態數值模型，能分析防護機構模組在各種可強化防禦區域撞擊應力分布，以及防護模組對整體車身鋼體防護效能分析。 - 完成具有破壞無人機投射之反裝甲高爆彈引信或彈頭，使其無法爆炸。或是機率發生在擊中可使引信引爆的位置點時，可直接在距離車身裝甲較遠距離處(20-50 公分)引爆，使爆炸產生的高速金屬噴流在穿透主裝甲前就產生衝擊能量分散而達到保護車身鋼板的效果。並進行終端抗衝擊效果的模擬模型建立與分析參數獲得，俾利本廠於未來衍生車型發展時於車身抗撞擊系統設計之參據。 結合實務與學術合作，運用科學方法完成基礎研究及製程技術，導入八輪甲車全系統防護機構模組開發應用，可建立本廠八輪甲車研製能量，俾利衍生車型發展。 |  |
| 二 | 研究議題 | 116年 - 透過針對八輪甲車可強化防禦區域，諸如:車身頂部、射手區，進行防護機構模組的設計。 - 利用各項機構設計原理完成防護模組加固及快速安裝拆卸機構設計。 - 以模擬模型方式建立可強化防禦區域抗爆炸衝擊行為模式及衝擊時的應力分布分析。 - 進行40 mm榴砲彈爆炸能量計算，完成防護模組的抗衝擊模型建立與模擬分析並獲得受撞擊時的應力分布型態 117年 - 進行符合現行車身結構之防護模組設計、接合固定機構設計及防護模組抗撞擊模型建立與模擬分析。 - 進行不同彎曲曲率防護模組抗撞擊模型建立與模擬分析。 - 建立不同口徑爆體能量衝擊防護模組之模型數據資料庫。 - 進行車身鋼板受不同口徑爆體能量衝擊時的終端應力分布型態。 |  |
| 三 | 運用構想 | 本案主要研發八輪甲車防護模組構型設計相關技術開發及動態抗撞擊模形模擬及評估。透過自主研發之過程達到增強八輪甲車系統各可強化防禦區域，以提升整體防護的效果，藉由此研究案的成果建立有關八輪甲車防護模組設計、模擬分析等技術開發及應用的資料庫。融合10年國防科技發展地圖中的先進科技項目之「創新機構開發應用項目」進行關鍵技術發展的各項研究，其運用構想如下: 1.第一年運用構想: - 經由全車系統配置與乘員規劃，檢視八輪甲車高負載位置及可強化防禦區域，經模擬分析後完成尺寸評估、布局選定與構型分類（平面、圓弧、彎折），進行防護機構模組相關結合、緊定、固定機構設計。 - 進行無人機投射彈種的彈頭爆炸瞬間壓力等參數獲得。 - 防護模組抗撞擊效果模擬概念建立。 - 進行40 mm榴砲彈頭爆炸計算與爆震模擬模型建立，完成防護模組的抗撞擊模型建立與模擬分析，獲得受衝擊時的應力分布型態。 2.第二年運用構想: - 針對現行車頂砲塔、射手區域進行防護機構模組設計、接合固定及快拆機構設計。 - 完成防護模組抗衝擊數值模擬，獲得受彈頭撞擊時應力分布型態並完成構型設計修正。 - 進行不同彎曲曲率防護模組抗撞擊模型建立與模擬分析，確認防護模組受撞擊時的應力分布型態並完成設計修正。 - 進行不同口徑爆體能量(60 mm、81mm 迫擊砲彈或RPG 彈頭)計算、建立防護模組與車身鋼板間距離之爆炸衝擊作用模型，並進行模擬分析以獲得衝擊時的應力分布型態。 - 申請抗衝擊防護模擬模組相關創新智權。 以數值模擬方法建立防護模組的撞擊應力傳遞耦合模型，用以分析防護模組之抗撞擊行為，作為甲車局部附加式防護機構設計之應用資料庫並完成甲車抗衝擊效能分析的模擬系統建置。 |  |
| 四 | 預期成果 | 本案所發展之抗衝擊模組之相關構型設計、裝卸機構設計、輕量化設計及抗衝擊模擬等成果可應用於「迅騰專案」相關車型(如:30 mm鏈砲 或 40 mm遙控榴彈槍塔型)在面臨FPV 自殺式無人機或無人機投擲的迫擊砲彈攻擊，防止小型無人機或所搭載的炸彈直接精確撞擊艙門、砲塔、引擎散熱口或彈藥儲存區，減少「攻頂」造成的毀滅性傷害。所開發的抗衝擊模組構型可於需求單位進行安裝測試，以達到技術研究成果對接落地。相關預期完成項目如下所示: - 完成撓性防護模組抗撞擊效果模擬概念建立。 - 完成彈頭爆炸能量之模型建立與計算。 - 完成抗衝擊模型建立與模擬分析。 - 獲得防護模組構型3D幾何尺寸及機構設計之設計參數。 - 獲得抗衝擊模型模擬分析。 - 獲得模擬模型相關操作說明及教育訓練教材，並實施人員操作教育訓練。 - 獲得適用現行車體結構之撓性防護構型3D幾何尺寸、機構設計及接合固定機構設計之設計藍圖圖資、零附件規格清單。 - 研製過程中產出的成果與專利皆歸屬於生製中心第209廠所有。 |  |