國家中山科學研究院116年「國防先進科技研究計畫」構想書

| 計畫名稱：雨天及昏暗影像辨識技術研究(1/2) |  |  | 計畫期程：116-117年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提案單位：資通所天齊系工組 聯絡人：林京翰 電話：(03)4712201轉353641 |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 研究內容 |  |
| 一 | 計畫目的 | 本計畫研發目的為發展適合影像攻擊無人機的影像辨識技術，為符合運作場景，需能克服惡劣天候條件對影像辨識造成的影響，研究方法上需使用最先進的生成式AI技術，同時為了符合無人機上運算模組的硬體條件，需設計足夠輕量化且高準確率的模型。 |  |
| 二 | 研究議題 | 一、計畫架構 本計畫研發項目分為議題一：雨天及昏暗影像清晰化技術、議題二：生成式AI模型輕量化技術，各議題間之關係如下圖所示。 圖三、計畫架構圖 - 各議題分述如下: - 議題一：第一年規劃基於生成式AI中的轉換器(transformer-based)方法，設計能同時改善雨天及昏暗影像清晰度的模型，執行過程首先須蒐集大量的訓練與測試的影像資料，如LOLv1 (LOw-Light dataset)、LOLv2-Real_captured或LSRW (Large Scale Real World)等數據集，上述數據集包含真實世界的昏暗/常規光影像對，並使用合成方法在資料集上模擬雨滴影像，使之能評估清晰化後影像與常規光照影像間的峰值雜訊比(Peak Signal-to-Noise Ratio，PSNR)、結構相似性(Structure Similarity Index, SSIM)等影像品質指標。接著更進一步評估影像清晰化後對目標辨識的改善效果，會採用物件偵測模型進行準確率(Accuracy Precision, AP)的評估。 - 議題二：由於前述議題之軟體需執行於邊緣運算模組，本計畫第二年將使影像清晰化模型能移植在邊緣運算模組，並研究輕量化技術使之能達到指定運算效能。執行過程首先會研究影像清晰模型的輕量化方法，輕量化方法建議採用剪枝、量化、並用知識蒸餾法提高準確率，評估時會在中科院指定的邊緣運算模組上，移植輕量化模型，並且量測該模型處理單張影像所需的時間，以毫秒(ms)為單位。 |  |
| 三 | 運用構想 | 本計畫規劃運用於具備可見光酬載、運算模組與飛控電腦的長滯空影像攻擊無人機上，使之能有效應付雨天與昏暗的作戰環境，並對複雜的戰場目標能實現精準打擊。逐項技術亦可推廣在各類型無人載具以及研究領域上，例如議題一發展的昏暗影像清晰化技術，對於在隧道中執行救援任務的無人車能有所幫助；議題二在搭載邊緣運算的無人車、船、飛機，輕量化模型都會帶來執行效率的明顯提升，因此在各種無人載具上都是必要的研究議題之一。 |  |
| 四 | 期程工項 | - 議題分工及期程規劃 學研單位負責影像清晰化模型開發、以及模型輕量化的設計。 議題; 工項; 執行單位; 執行期程; 工項說明. 議 題一; 蒐集昏暗/常規光照影像資料集; 學研單位; 116; 網路蒐集實拍昏暗/常規光影像對，可採用LOLv1、LOLv2或LSRW等數據集。. 蒐集雨天/常規天候影像資料集; 學研單位; 116; 網路蒐集實拍雨天/常規天候影像對，或在上述數據集之影像上模擬雨滴。. 設計影像清晰化模型; 學研單位; 116; 設計生成式AI模型，輸入雨天或昏暗影像，可生成清晰化後影像。. 評估清晰化影像品質; 學研單位; 116; 在昏暗與雨天影像資料集上測試，比較清晰化後影像的PSNR、SSIM。. 議題二; 影像清晰模型輕量化; 學研單位; 117; 以知識蒸餾法設計輕量化影像清晰化網路。. 移植輕量化模型至邊緣運算模組並測試運算效率; 學研單位; 117; 在中科院指定型號的邊緣運算模組上(本案於117年編列校方材料費採購)，移植輕量化前後模型，比較運算速度. - 成果產出及需求規格 - 116年成果產出與需求規格 項次; 產製單位; 產出品項; 類別; # 數量; # 需求規格. # 1; # 學研單位; 影像清晰化 模型; # 軟體; # 1套; - 以超過200對雨天或昏暗影像，計算PSNR>27、SSIM>0.8。[註1] - 以中科院提供之雨天與昏暗場景無人機模擬飛行影片，距目標物30公尺的條件下，計算物件偵測準確率大於70%。[註2]. # 2; # 學研單位; # 研究報告; # 報告; # 1本; # 報告內容包括影像清晰化模型擇優過程、架構設計、訓練步驟、測試方法、成果紀錄等五項。. [註1] 需求規格訂定參考文獻 “Progressive Rain Removal Based on the Combination Network of CNN and Transformer ”, 2022. [註2] 需求規格訂定參考2024年Papers With Code排行榜上前30名的數據 - 117年成果產出與需求規格 # 項次; # 產製單位; # 產出品項; # 類別; # 數量; # 需求規格. # 1; # 學研單位; # 輕量後影像清晰化模型; # 軟體; # 1套; - 輕量化前後模型所占記憶體大小減少幅度大於50%，物件偵測準確率降低幅度小於10%。 - 在中科院指定之邊緣運算模組測試輕量化模型，輸入單張影像解析度為1280*720之處理時間<33ms。[註]. # 2; # 學研單位; # 研究報告; # 報告; # 1本; # 報告內容須詳述輕量後清晰化模型擇優過程、架構設計、訓練步驟、測試方法、成果紀錄等五項。. [註] 影像處理時間之訂定是根據可見光酬載輸入頻率為每秒30張畫面，因此單張處理時間若少於33毫秒 (1000毫秒/30張≈33毫秒)，可以滿足即時性需求。 四、驗測方式規劃 以下再針對產出軟體，分年說明規劃驗測方式: 116年驗測品項為影像清晰化網路模型，分為兩階段執行測試。首先在校方蒐集或生成超過200對雨天或昏暗影像上，透過本模型產生新的影像，計算生成影像與常規光照影像的PSNR、SSIM，根據前述需求規格，平均數值分別要大於27與0.8，代表第一階段驗測通過。第二階段以中科院提供之雨天與昏暗場景無人機模擬飛行影片，擷取其中畫面輸入清晰化模型產生新的影像，在新的影像上執行物件偵測模型，計算物件偵測準確率須大於70%(目標物距離30公尺)，則第二階段驗測通過。 117年驗測品項為輕量後影像清晰化模型，第一階段先由校方比較模型輕量化前後所占記憶體空間，輕量化後記憶體空間須減少超過50%，同時以116年和117年的模擬飛行影片來測試，物件偵測準確率降低幅度須小於10%。第二階段將本案研析之輕量化模型移植至中科院現有之無人機載電腦內，並量測運算速度，輸入單張影像解析度為1280*720，包含影像清晰化與物件偵測處理時間須少於33毫秒。 |
| 五 | 預期成果 | 本計畫預期成果為開發能適應雨天與昏暗環境的影像辨識技術，並將此技術應用於無人機系統中，對於軍用武器的環境適應性能有明顯的提升，在民間應用上，亦可使無人機在清晨、傍晚或雨天巡邏、災害搜救、環境監測等方面，提高飛行安全性及其應變。 |  |