國家中山科學研究院116年「國防先進科技研究計畫」

整合型構想書

| 計畫名稱：基於多感測器與替代定位的導航韌性提升設計與驗證(1/2) |  |  | 計畫期程：116-117年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提案單位：飛彈所導航組 聯絡人：鄭向林、劉信宏 電話：03-4712201 #356418 #356259 |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 研究內容 |  |
| 一 | 計畫目的 | - 全天候影像里程計與RGB、熱影像異質感測整合 - 建立強韌慣性導航系統（FOG IMU / 複數MEMS IMU）之整合與冗餘策略 - 發展GNSS替代射頻定位系統（APNT）與授時技術 - 開發聯邦式適應性融合架構（FAKF）與系統驗證 |  |
| 二 | 研究議題 | 一、計畫架構 圖一是本案的系統架構圖，圖二為軟體架構圖。研發項目分為六個子計畫，分別為影像感測器精密建模與校正技術、強韌慣性導航系統（FOG IMU /複數MEMS IMU）之整合與冗餘策略、全天候影像里程計與異質感測整合、GNSS替代射頻定位系統（APNT）與授時技術、聯邦式適應性融合架構（FAKF）與系統驗證與多感測器整合電路板開發。整體架構亦可對應國外 DARPA ANS/ASPN 對強韌 PNT 的分層：子計畫二為 Inertial 骨幹、子計畫四提供 External Measurements/Time 修正、子計畫五六負責 Fusion 與標準化整合介面，子計畫一三則提升視覺量測在惡劣環境下之可用性，形成可重組的多源 PNT 架構。詳述如下: 圖一、硬體架構圖 圖二、軟體架構圖 二、各議題分述如下: - 子計畫一：影像感測器精密建模與校正技術 建立反映真實物理特性的參數化模型，其研究要點包含針對廣角與魚眼鏡頭的高階幾何畸變、各種雜訊干擾、運動模糊及極端環境光照變化進行精密建模，並特別針對熱影像儀之熱漂移與低對比成像特性開發專用的影像增強與建模技術，以確保系統在惡劣環境下的模擬與驗證具備高度可信度。 - 子計畫二：強韌慣性導航系統（FOG IMU/ 複數MEMS IMU）之整合與冗餘策略 本子計畫旨在深入分析戰術等級光纖陀螺儀與複數微機電慣性量測單元的誤差特性，針對偏置不穩定性、角度隨機遊走及比例因子誤差等參數進行建模，並建構一個具備高度強韌性與故障檢測能力的慣性導航骨幹。研究核心聚焦於利用三顆或六顆微機電感測器組成冗餘陣列，透過特定的幾何排列有效利用資訊互補特性，並由中央處理單元發送統一觸發脈衝以確保微秒級的時間同步與資料一致性。在演算法方面，採用聯邦式濾波架構將多個感測器模組化為獨立子濾波器，利用擴展卡曼濾波器即時估計各別感測器的偏置與漂移，並在中央層透過最小平方法進行加權融合而非單純平均，權重由各估計量的信任度動態決定。 - 子計畫三：全天候影像里程計與異質感測整合 本子計畫旨在開發高效且精確的影像里程計演算法，以作為多感測器慣性導航系統的強韌觀測源，研究核心聚焦於分析視覺里程計、視覺慣性里程計與視覺同步定位與建圖技術在複雜戰場環境下的適用性，並採用 VINS-Fusion 緊耦合架構作為實作骨幹。 - 子計畫四：替代射頻定位系統（APNT）與授時技術 本子計畫以國外 A-PNT/APNT 研究之「External Measurements + Time」思維為參考，研製可在 GNSS-denied 情境下提供外部位置與時間修正的替代射頻定位/授時子系統。首先盤點可利用之射頻訊號，包含（1）可被動接收之 signals of opportunity（如 ADS-B、LTE/5G、地面雷達或廣播訊號等）與（2）可由我方部署之協同式參考訊號（如採 DSSS/CDMA 之地面基站或空地參考站），並建立其可用性、幾何條件與誤差模型。其次在收發機架構上，採用「GNSS/APNT雙模式」多頻段接收概念，於 SDR 平台（USRP 或 AD9361）上實作多通道同步取樣、訊號解調與 ToA/TDOA 量測截取，並評估以 MAX2771 等多頻段前端作為小型化路徑；同時導入晶片級原子鐘（CSAC）作為本地高穩定度 10 MHz/1PPS 基準，配合空地/基站間時間 transfer 與濾波式時鐘偏差估測，建立可在干擾與通訊受限下維持一致時間尺度之授時方法。最後，本子計畫將把射頻量測以標準化介面輸出至融合導航主濾波器，並建立訊號完整性監測（干擾、欺騙、重放等）與自動降權/剔除機制，確保在複合式電磁環境下仍具備可用且可被信任的 APNT 觀測源。 - 子計畫五：聯邦式適應性融合架構（FAKF）與系統驗證 設計一套整合戰術等級慣性量測單元、全球導航衛星系統、可見光相機與熱影像儀的高精度強韌導航系統，核心研究聚焦於開發聯邦式適應性卡曼濾波架構以融合來自不同感測器的互補資訊，並針對各子濾波器間的共變異數資訊傳遞與整合建立嚴謹的一致性保證機制，透過資訊去相關化處理與零速度修正或非完整性約束等物理特性對共變異數矩陣進行即時重設，有效避免濾波器產生過度樂觀估計而導致的發散問題；在 GNSS 受限或拒止環境下，本研究將利用 INS-Centric 架構配合戰術級 IMU 提供的高頻運動觀測來強制恢復視覺里程計的誤差，並實作RGB相機與熱影像儀的跨模態互補策略。 - 子計畫六：多感測器整合電路板開發 開發整合多感測器之計算機電路板，供後續中科院內部進行演算法優化使用。結合本案研發設計之整合導航演算法，並透過微處理器整合作為訊號整合處理介面。 |  |
| 三 | 運用構想 | 此研究針對無人載具執行攻擊與偵查等高機動任務之定位導航需求，提出以「慣性骨幹 + 多源外部修正 + 模組化融合」為核心之多源強韌導航構想，此設計與 DARPA 在 ANS/ASPN 等計畫中強調之快速感測器整合與 signals of opportunity 利用策略一致，全面滿足海峽上空航行定位及複雜環境中途導引的替代定位、導航與授時系統需求，本案核心優勢在於建立以慣性導航為骨幹的設計哲學，結合學界既有的雙模式接收機研製能量，透過理論開發、硬體實作與功能驗證的緊密銜接，大幅縮短內部研發時程並實現技術提升。 在海峽上空航行階段，載具面臨廣大水域且缺乏地標特徵，加上潛在的高強度電子干擾風險，本系統利用具備戰術級精度的光纖陀螺儀或冗餘微機電慣性陣列作為導航中樞，配合具備雙模式接收能力的替代射頻定位技術，主動擷取海域周邊的 ADS-B、LTE 或地面雷達訊號，即便在衛星導航完全受阻的環境下，仍能透過聯邦式適應性卡曼濾波器進行絕對位置校正，確保載具在跨海飛行中具備公尺級的航跡精確度。當載具進入複雜環境執行中途導引任務時，系統將由單純的射頻觀測轉向深度視覺慣性融合，利用亞像素級精密率定技術所建立的零點二像素重投影精度基礎，結合全天候熱影像儀與 AI 神經網路特徵提取技術，克服夜間、煙霧或低紋理地形導致的視覺失效問題，為系統提供高品質的速度向量觀測量，藉此強制修正慣性系統的二次方累積誤差。 在面對導引終端的敵方電子壓制與偽造訊號攻擊時，本系統的雙模式架構能即時識別並剔除異常跳變的導航數據，利用晶片級原子鐘維持高穩定性的本地授時基準，確保多源數據在微秒級的精度內對齊，並發揮聯邦架構的故障隔離特性，保障載具在終端導引中仍能精準鎖定目標。表一為不同情境之下，整合導航所使用的感測器組合。 表一、無GNSS整合導航情境 表二、特殊情境整合狀況 |  |
| 四 | 期程工項 | - 議題分工及期程規劃 議題; 工項; 執行單位; 執行期程; 工項說明. 子計畫一：影像感測器精密建模與校正技術; 演算法開發與硬體設計; 學研單位; 116年; 建立包含鏡頭畸變、高斯/椒鹽雜訊、運動模糊與光照變化之參數化影像模型；設計 IMU-Camera 通訊架構。. 系統優化及測試; 學研單位; 117年; 將 LM 求解器與特徵提取演算法移植至嵌入式邊緣運算平台；針對即時資料處理能力進行運算效能與記憶體優化。. 系統驗證與性能評估; 學研單位; 117年; 於都市峽谷、郊外及 GNSS 拒止環境執行實地飛行/路行測試；驗證系統在高動態下之強韌性與定位精度。. 子計畫二：強韌慣性導航系統; 硬體架構設計; 學研單位; 116年; 1.設計3顆 MEMS 冗餘佈局；規劃 MCU 同步觸發機制；設計聯邦式 (Federated) EKF 基礎架構。 2.設計一顆工業級FOG IMU之基礎架構。. 演算法開發; 學研單位; 116年; 實作多 IMU 數據採集平台；利用離線數據測試最小平方法融合與τ檢定故障檢測邏輯。. 橫向整合實作; 學研單位; 117年; 整合子計畫一之影像速度輔助資訊；實作緊耦合/鬆耦合切換邏輯；優化多源共變異數管理。. 系統驗證與性能評估; 學研單位; 117年; 執行 GNSS 拒止環境場域測試；評估不同運動條件下的定位精度與故障復原能力。. 子計畫三：全天候影像里程計與異質感測整合; 演算法開發與硬體設計; 學研單位; 116年; 設計 SuperPoint CNN 特徵提取架構；開發 VINS-Fusion 與複數 IMU 數據介面；設計硬體時間戳對齊電路。. 離線測試與硬體架構實作; 學研單位; 116年; 使用 COCO/HPatches 及自建無人機數據集進行 SuperPoint 自監督訓練；執行與傳統 ORB 之對比測試。. 橫向整合與系統優化; 學研單位; 117年; 對 AI 模型進行蒸餾與量化壓縮；優化 GPU 加速與多執行緒處理邏輯；降低影像處理時延。將 VIO 速度觀測量接入聯邦式適應性卡曼濾波器 (FAKF)；實作 RGB/Thermal 權重切換邏輯。. 系統驗證與性能評估; 學研單位; 117年; 執行 GNSS 拒止、煙幕、低光等場域測試；評估戰術等級導航之穩定性與恢復能力。. 子計畫四：代射頻定位系統（APNT）與授時技術; 演算法開發與硬體設計; 學研單位; 116年; 設計雙模式接收機平台；採用 SDR 架構開發多頻道解調邏輯；規劃 GPS 與替代訊號資料同步記錄機制。導入卡爾曼濾波 (KF) 等進階方法；演算法移植至嵌入式平台並優化即時性；確保即時資料處理與穩定性。. 離線測試與硬體實作; 學研單位; 116-117年; 實作雙模式接收硬體平台；進行基本雙訊號協同作業測試；利用採集數據執行定位演算法離線驗證。. 橫向整合與系統優化; 學研單位; 117年; 將 APNT 整合至「多源強韌導航系統」；優化異質數據融合權重；執行訊號自適應無感切換機制優化。. 系統驗證; 學研單位; 117年; 都市/郊外/GNSS 遮蔽環境實地飛行測試；性能評估與長時可靠度驗證；確認技術成熟度與規格達標。. 子計畫五： 聯邦式適應性融合架構（FAKF）與系統驗證; 演算法開發與架構設計; 學研單位; 116年; 設計 FAKF 聯邦架構；開發共變異數管理與資訊一致性保護演算法。. 橫向整合與系統優化; 學研單位; 117年; 整合子計畫一至三成果；實作 RGB/Thermal 跨模態互補策略與權重分配。. 系統驗證; 學研單位; 117年; 都市/郊外/GNSS 遮蔽環境實地飛行測試；性能評估與長時可靠度驗證；確認技術成熟度與規格達標。. - 成果產出及需求規格 116年 項次; 產製單位; 產出品項; 類別; # 數量; # 需求規格. # 1; # 學研單位; # 期中報告; # 報告; # 1份; - 硬體平台選購型號與架構設計說明 - 呈現同步多源訊號並輸出必要的觀測量統計數據 - 演算法精進與系統擴展需求說明 - 離線成果分析. # 2; # 學研單位; # 年度報告; # 報告; # 1份; - 硬體平台選購型號與架構設計說明 - 呈現同步多源訊號並輸出必要的觀測量統計數據 - 演算法精進與系統擴展需求說明 - 離線成果分析 - 即時運算成果分析. 117年 項次; 產製單位; 產出品項; 類別; # 數量; # 需求規格. 1; 學研單位; 實驗場場地設計報告; 報告; # 1; # 實驗場設計與應用載具說明. # 2; # 學研單位; # 影像感測器模型建立與校正軟體; # 軟體; # 1; - 展示RGB/熱像儀內參計算(Demo 資料) - 展示GNSS-IMU-RGB-熱像儀-APNT外參計算(Demo 資料). # 3; # 學研單位; # 複數IMU; # 硬體; # 1; - 即時展示Raw data - 陀螺飄移(in-run bias<0.4度/小時). # 4; # 學研單位; # 複數IMU 模擬器; # 軟體; # 1; - 展示調整配置與數量 - 靜態模擬 - 動態模擬. # 5; # 學研單位; # 雙光+IMU速度計算軟體; # 軟體; # 1; - 即時展示DEMO DATA 解算成果 - 真即時運算成果配合多源整合導航儀(第7項)測試展示 - 位置誤差<1% DT. # 6; # 學研單位; # 雙模式接收機模組; # 硬體; # 1; - 展示可成功接收替代訊號 - 展示可成功雙向接收替代訊號，輸出頻率≦1Hz - 展示替代訊號接收強度品質≧-110 dBm - 展示替代訊號監測干擾機制 - Line of sight 最大接收範圍≦12 NM - 授時同步精度≦50 ns. # 7; # 學研單位; # 多源整合導航儀; # 硬體; # 1; - 展示可以即時運作 - 展示可成功輸出PVA，輸出頻率為100Hz - GNSS 有效, 平面精度2.5公尺(rms)，高度精度5公尺(rms) - GNSS失效 5分鐘 (free inertial), 平面精度<50公尺(rms)，高度精度75公尺(rms) - GNSS失效 5分鐘 (雙光輔助)，平面精度<1% DT (5分鐘內) - GNSS失效 5分鐘 (雙光輔助+APNT)，參考GNSS有效時的場景 (前提是APNT精度與GNSS相仿) - 時速超過100 km/h, 100 Hz 的PVA輸出. - 驗測方式規劃 對應產出項目; 驗測方式. 子計畫一：影像感測器精密建模與校正技術; 採集真實環境影像，進行靜態與動態標定測試，驗證 1 px 重投影誤差之達成度。. 子計畫二：強韌慣性導航系統（FOG IMU/ 複數MEMS IMU）之整合與冗餘策略; 分別利用FOG IMU以及複數MEMS IMU進行純慣性導航，在與標竿系統進行軌跡比對。. 子計畫三：全天候影像里程計與異質感測整合; 於開闊且受控之場域進行，透過 UAV 與 AGV 載具，驗證系統在「海峽上空航行」與「中途導引」場景下之強韌性。. 子計畫四：代射頻定位系統（APNT）與授時技術; 於開闊且受控之場域進行，透過 UAV 與 AGV 載具，驗證系統在「海峽上空航行」與「中途導引」場景下之強韌性。. 子計畫五：聯邦式適應性融合架構（FAKF）與系統驗證; 於開闊且受控之場域進行，透過 UAV 與 AGV 載具，驗證系統在「海峽上空航行」與「中途導引」場景下之強韌性。. |
| 五 | 預期成果 | 本案發展融合多感測器的整合導航系統設計，預期後續會進一步結合空速計、高度計等感測器進行應用。此技術的開發有利於提升國內的整合導航的技術能力。此技術有助於導航系統在GNSS訊號受到干擾的情況下，維持強韌導航精確度。在此整合導航演算法發展之後，未來可以進一步結合各式不同的感測器，諸如光達、都卜勒聲速計等感測器，使得導航模組應用於軍民通用所需要發展之空用、陸用、海用、水下等載具上。 |  |