國家中山科學研究院116年「國防先進科技研究計畫」

突破式構想書

| 計畫名稱： 閉迴路微機電加速儀設計、製造與驗證(1/2) |  |  | 計畫期程：116-117年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提案單位：飛彈所導航組 聯絡人：曾冠翔、彭子軒 電話：03-4712201 ext. 356510 |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 研究內容 |  |
| 一 | 計畫目的 | - 完成微機電加速儀構型設計，並出具加速儀結構設計報告，其內容須包含結構之溫度誤差模型。 - 完成微機電加速儀閉迴路控制及解調電路設計，並出具設計報告，其內容須包含控制迴路系統方塊圖、電路圖、電氣介面。加速儀訊號經解調，以數位訊號格式(UART、SPI或I2C)對外傳輸。 - 依據微機電加速儀設計圖檔，於國內完成微機電加速儀製造。且具備性能規格如下： - 單軸微機電加速儀感測元件封裝後尺寸小於10 mm x 10 mm x 10 mm。 - 偏壓重複性(1σ)小於1 mg。 - 加速度振動校正係數(Vibration Rectification Coefficient，VRC) (1σ)小於0.2 mg/grms。 - 元件需於非操作狀態，於衝擊測試中存活。 衝擊規格如下：半正弦波，加速度值70 G，時間：1 ms；測試三軸六向。 - 微機電加速儀經溫度循環與振動環境驗測，其操作中功、性能符合項三之規格；溫度與振動驗測環境規格如下： - 溫度循環規格：-40 oC ~ +85 oC，操作中溫度變化率最高須達 2 oC/min。 - 振動環境規格： - 20 Hz ~ 80 Hz，+3 dB/octave。 - 80 Hz ~ 350 Hz，0.166 G2/Hz。 - 350 Hz ~ 2,000 Hz，-3 dB/octave。 - 測試最大加速度值為6 Grms。 |  |
| 二 | 研究議題 | 一、計畫架構 適用於短程武器系統以及小型化無人載具的整合導航系統，須具備多元的自主導航及輔助定位，並由整合導航計算機進行整合運用，才能使得載體的導航系統強健、可靠，不易受干擾與欺騙。圖一為通用型整合導航系統架構配置，以全球衛星定位系統及慣性感測元件為主，並透過其他如AI影像輔助等定位系統，使導航系統在GNSS受干擾時，仍有其他絕對定位的輔助系統，可以修正慣性感測元件隨時間飄移所產生的誤差。 而在慣性感測元件方面，可分為量測線性加速度的加速儀以及量測轉速的陀螺儀。具備良好的偏壓重複性，意味著可以在較長的修正區間內，提供載體良好的導航資訊。發展微機電技術達到體積小、重量輕、低功耗與降低成本的目的。爰此，以微機電製造的技術，發展符合軍規環境的慣性導航元件，即為本案之研究主題。 圖一、通用型整合導航系統架構配置規劃圖 本案規劃於116年起，執行閉迴路微機電加速儀元件之結構設計，並配合該加速儀結構設計與驅動、感測電氣介面，設計閉迴路控制流程方塊圖。預計於116年下半年，取得第一批微機電加速儀元件製造成品，並確認設計與製程差異。經成品量測電氣特徵訊號後，賡續執行控制電路設計修正、電路布局與製造。 117年第一季將取得完成製造之閉迴路控制電路板。完成整合後，即於針對閉迴路加速儀於實驗室環境進行功、性能測試，達TRL3；並於117年底前完成溫度與振動環境的驗測，達TRL4。 圖六、計畫架構圖 二、各議題分述如下： - 議題一：閉迴路微機電加速儀元件設計 工項說明： - 需針對微機電加速儀元件設計進行分析、調查與評估，擇優設計符合閉迴路控制需求之加速儀元件形式，並基於該元件形式進行元件構型設計。本項中的分析、調查、擇優過程以及最後符合需求之元件設計，包含設計之布局圖與其模擬分析結果，需編纂為「閉迴路微機電加速儀元件設計報告」文件1份。 - 需針對完成設計之閉迴路微機電加速儀元件，委託國內適當產、學、研界之製造機構進行製造與封裝，以取得閉迴路微機電加速儀元件實體。本案需遞交最終構型「閉迴路微機電加速儀封裝體」6件(含)以上。 - 議題二：閉迴路微機電加速儀控制電路設計與製造 工項說明： - 配合閉迴路微機電加速儀元件之設計，規劃閉迴路控制系統方塊圖，並依此系統方塊圖設計閉迴路控制電路。控制方塊、電路設計(含料件表與電路布局圖)與其電路響應模擬結果需編纂為「閉迴路微機電加速儀控制電路設計報告」文件1份。 - 需依據閉迴路微機電加速儀與電路設計，進行電路板製造。本案需遞交最終構型「閉迴路微機電加速儀控制電路板」2件(含)以上。 - 考量未來運用目的與提升微機電加速儀訊雜比之目的，本案需將最終版本之電路設計，評估並規劃以積體電路或厚膜電路之製程，編纂為「閉迴路微機電加速儀積體電路設計與規劃報告」文件1份。 - 議題三：建立閉迴路微機電加速儀溫度誤差模型 工項說明： 需依據閉迴路微機電加速儀之設計，分析其溫度誤差來源與其結構響應表徵，編輯為微機電加速儀響應方塊圖。並透過該閉迴路微機電加速儀響應方塊圖，擴增溫度變異模型。該分析過程與誤差模型編纂為「閉迴路微機電加速儀溫度誤差模型研析報告」1份。 - 議題四：閉迴路微機電加速儀性能測試與環境性能驗測 工項說明： - 整合本案研發設計之閉迴路微機電加速儀元件與控制電路，並透過微處理器整合作為訊號整合處理介面，處理器內部亦需具備溫度補償模型之計算功能。 - 以項1之架構，於實驗室環境下進行閉迴路微機電加速儀之靜態性能測試，其性能符合本案需求規格。 - 以項1之架構，於本案需求之溫度與振動環境規格中進行驗測。項2、3的測試結果報告編纂為「閉迴路微機電加速儀測試結果報告」文件1份。 |  |
| 三 | 運用構想 | 在現今產業小型無人機的慣性導航儀中，多以微機電的技術，整合陀螺儀與加速儀，以達到體積小、重量輕、低功耗與降低成本的目的，並以體積(cm3)、重量(kg)、功率消耗(W)與價格等4個項目的數值乘積，定義競爭力指數SWaP-C；數值越低者，表示產品競爭力越高。 本案研發成果，將產生國內首件閉迴路控制之微機電加速儀，可搭配，如光纖陀螺儀、微機電陀螺儀、磁力計或空速計等其他自主感測器，整合為適用之導航儀。將具備高度SWaP-C競爭力，適用於各式無人載具產業。研發成果將編纂為專利，後續可技術授權與國內廠商，或以技術服務的方式，嘉惠、服務國內產業。 |  |
| 四 | 期程工項 | - 議題分工及期程規劃 議題; 工項; 執行期程; 工項說明. 閉迴路微機電加速儀元件設計與製造; 微機電加速儀元件設計; 116年; 針對微機電加速儀元件設計進行分析、調查與評估，擇優設計符合閉迴路控制需求之加速儀元件形式，並基於該元件形式進行元件構型設計。本項中的分析、調查、擇優過程以及最後符合需求之元件設計，包含設計之布局圖與其模擬分析結果。. 微機電加速儀元件製造; 117年; 需針對完成設計之閉迴路微機電加速儀元件，委託國內適當產、學、研界之製造機構進行製造與封裝，以取得閉迴路微機電加速儀元件實體。. 閉迴路微機電加速儀控制電路設計與製造; 閉迴路微機電加速儀控制電路設計; 116年; 配合閉迴路微機電加速儀元件之設計，規劃閉迴路控制系統方塊圖，並依此系統方塊圖設計閉迴路控制電路。須包含控制方塊、電路設計(含料件表與電路布局圖)與其電路響應模擬結果。 工項於設計階段需依照加速儀需求完成介面設計、選用關鍵料件並規劃電路布局。. 閉迴路微機電加速儀控制電路製造; 116年; 需依據閉迴路微機電加速儀與電路設計，委託國內廠商進行電路板製造。. 閉迴路微機電加速儀控制積體電路設計; 117年; 考量未來運用目的與提升微機電加速儀訊雜比之目的，本案需將最終版本之電路設計，評估並規劃以積體電路或厚膜電路之製程。. 建立閉迴路微機電加速儀溫度誤差模型; 建立溫度誤差模型; 116年; 依據閉迴路微機電加速儀之設計，分析其溫度誤差來源與其結構響應表徵，編輯為微機電加速儀響應方塊圖。並透過該閉迴路微機電加速儀誤差響應方塊圖，擴增溫度變異模型等校方程式。. 閉迴路微機電加速儀性能測試與環境性能驗測; 訊號處理器與補償演算法建立; 117年; 整合本案研發設計之閉迴路微機電加速儀元件與控制電路，並透過微處理器整合作為訊號整合處理介面，處理器內部亦需具備溫度補償模型之計算功能。. 實驗室環境性能測試; 117年; 以前項之架構，於實驗室環境下進行閉迴路微機電加速儀之靜態性能測試，其性能符合本案需求規格。. 溫度與振動環境性能驗證測試; 117年; 以前項之架構，於本案需求之溫度與振動環境規格中進行驗測。. - 成果產出及需求規格 116年 項次; 產製單位; 產出品項; 類別; # 數量; # 需求規格. # 1; # 學研單位; # 閉迴路微機電加速儀控制電路設計報告; # 報告; # 1份; # 須包含分析、調查、擇優過程以及最後符合需求之元件設計，包含設計之布局圖與其模擬分析結果. # 2; # 學研單位; # 閉迴路微機電加速儀溫度誤差模型研析報告; # 報告; # 1份; # 內容須依據閉迴路微機電加速儀之設計，分析其溫度誤差來源與其結構響應表徵，編輯為微機電加速儀響應方塊圖。並依據該響應方塊圖，擴增溫度變異模型方程式。. # 3; # 學研單位; # 閉迴路微機電加速儀雛形件; # 硬體; # 6件; # (1) 單軸微機電加速儀封裝後尺寸小於10 mm x 10 mm x 10 mm。 # (2) 實驗室環境下進行測試，偏壓重複性(1σ)小於5 mg。. 117年 項次; 產製單位; 產出品項; 類別; # 數量; # 需求規格. # 1; # 學研單位; # 閉迴路微機電加速儀封裝體; # 硬體; # 6件; # 具備性能規格如下： # (1) 單軸微機電加速儀封裝後尺寸小於10 mm x 10 mm x 10 mm。 # (2) 偏壓重複性(1σ)小於1 mg。. - 驗測方式規劃 對應產出項目; 驗測方式. 閉迴路微機電加速儀; 相關名詞定義與驗測方式參考下列標準規範： IEEE-Std-528 IEEE-Std-530 IEEE-Std-1293. 閉迴路微機電加速儀控制電路; - 電路輸出與輸入介面需符合本案閉迴路微機電加速儀使用與設計需求。 - 解調之電器訊號需與數位訊號格式(UART、I2C或SPI等)對外傳輸。 - 控制電路板須包含溫度感測器元件，其溫度偵測範圍需涵蓋-40 oC ~ +85 oC。 - 電路板均需通過環境應力篩選。(MIL-STD-810) - 以慣性量測模組以上層級，驗測電磁相容特性(MIL-STD-461)。. |
| 五 | 預期成果 | 考量不對稱作戰的場景，發展小型、低成本且可於台灣快速生產導航元件，有利短程防空系統之自主快速部建，遂於本案中發展微機電加速儀之設計、製造與任務環境測試驗證，突破軍規戰術級(Tactical grade)微機電加速儀輸出管制的困境，達到國防關鍵技術與元件自主的目標。 本案由國內學研單位提出加速儀感測元件的設計方案，完成閉迴路控制電路之設計與整合；最終完成加速儀性能與環境驗證，完成全案工作項目。研發成果經驗證且成熟後，將編纂為專利，規劃透過技術授權方式，由廠商承接並生產，以提升國內廠商技術能量。 同時可橫向運用於戰術型陸用、空用及水面小型無人載具之導航系統。本案研發成果，亦可相容運用與產業，達到軍民通用的目的。 |  |