國家中山科學研究院116年「國防先進科技研究計畫」

突破式構想書

| 計畫名稱：越野戰鬥型地面無人載具技術開發(1/2) |  |  | 計畫期程：116-117年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提案單位：飛彈所前瞻組 聯絡人：羅民芳 電話：03-4712201 轉 352542 |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 研究內容 |  |
| 一 | 計畫目的 | - 本計畫之目的，是為了滿足軍需單位(海陸指揮部)所提供的任務需求，進行履帶構型無人載具之開發。 - 可執行4種軍事任務：具有軍事裝備運載補給及傷兵後送、灘岸固定路線巡邏、前方敵情偵蒐、火力支援等4項軍事任務功能。 - 具有三層級控制操作模式：遠端遙控(手動)、任務編程(半自主)、越野自駕(AI導航避障)。 - 為了達到上述軍事任務功能與操作模式，本計畫擬定三項技術目標： (1)建立軍用無人載具環境感知與可行駛空間預測技術能量 (2)完成自駕避障與自動巡檢技術研製 (3)完成履帶型戰鬥載台及酬載模組研製  本計畫之目的，是透過上述3項技術目標的研發，將技術備便水準由TRL 2技術概念提升到TRL 4~5功能模組驗證(採用車載驗證平台，於選定之灘岸環境進行功能模組驗證) |  |
| 二 | 研究議題 | 一、計畫架構 研發項目分為議題一環境感知與可行駛空間預測技術、議題二自駕避障與自動巡檢技術、議題三履帶型戰鬥載台及酬載模組研製，各議題間之關係如計畫架構圖(計畫名稱、技術議題、技術工項)所示。 二、各議題分述如下: - 議題一：環境感知與可行駛空間預測技術 1.1環境感知與障礙物偵測技術：本技術基於感測器融合演算法技術(Lidar+Camera)，進行障礙物偵測，提供戰場360度環周障礙物偵測資訊。本技術可偵測前方15m以內障礙物(人、車、建築物、道路設施、坡道/坑洞地貌)與距離資訊，整體運算速度>10 FPS，偵測率達90%。 註：環周感測器建議採用4顆光達及4顆攝影機為上限，採用AI演算法進行感測器資料融合 1.2可行駛空間預測技術：本技術承接感測器融合演算法技術(Lidar+Camera) ，進行可行駛空間預測，建立以車輛幾何中心起算，視野範圍達環周半徑15 m內，進行可行駛空間之判別，整體運算速度>10 FPS，判別率達90%。 - 議題二：自駕避障與自動巡檢技術 2.1 自駕巡檢與一鍵返回技術：依據環境感知與障礙物偵測技術預測可行使空間與GPS進行精準定位，可使用平板電腦設定A點至B點導航點或固定巡邏路，規劃最佳導航路徑。AB路徑規劃(第一次初始)計算時間<5 sec。 細部說明如下：(1) 發展off-road道路環境A點到B點路徑規劃與持續來回巡航功能，以及x,y,z軸持續變化之動態穩定控制技術，車速最高20 kph，控制誤差<30cm。(2)高可靠度定位設備安裝，定位誤差<50cm。(3)建置無人載具遠端通訊模組與人機介面，透過平板電腦設定場域歸航點，一鍵返回及遠端遙控功能。(4)透過平板電腦設定場域任意兩點執行巡邏任務，路徑規劃計算時間<5 sec。 補充說明：(1)最佳導航路徑定義以最短距離為優先，確保迅速返航。(2)通訊完全中斷時，系統應自動啟動自主返航模式並保留避障能力。(3)應具備故障容忍機制，若部分感測器失效，系統將依據剩餘可用感測資源維持最基本的導航能力；若避障能力受限，將改以降低速度與路徑簡化策略提高穩定性。 2.2適應性動態路徑規劃之避障技術：載具於自駕途中遇障礙物，可進行避障路徑重新規劃。AB路徑避障/路徑重新規劃之反應時間<2.5 sec，車速最高20 kph。 細部說明如下：(1)建構決策控制整合障礙物偵測與避障技術，行進間避障與路徑重新規劃時間<2.5sec。(3)建構決策控制模組整合地貌決策技術，依據車輛越野能力，決策是否可進行行駛之反應時間<2.5sec。 補充說明：(1)系統具備動態障礙物之預測與回應能力：UGV透過環周感測器偵測移動障礙物之位置/速度變化與朝向（heading），即時建立軌跡預測模型。當判斷障礙物將進入本車行駛路徑時，決策系統將提前至少1.2秒進行速度調整或偏移行進路徑，採取主動避讓行為，並於障礙物脫離風險區後自動回復原始導航軌跡。(2) 遭遇突發障礙時具備煞停與繞行應變策略：若障礙物於突發情境下進入車前1.2秒以內之碰撞區域，系統將立即執行避障模式，重新規劃繞行路徑以繼續任務。此機制適用於突發墜落物、靜止人物或靜態車輛等情境。 補充說明：關於實時重新規劃的計算效率與頻率，區分初始靜態規劃與行進中之動態路徑規劃機制(1)UGV首次任務啟動時之靜態路徑規劃時間為小於5秒，對應任務初始化階段(2)而在行進過程中，系統將每2.5秒執行一次動態路徑重新規劃，以即時因應突發環境變化。關於資料更新頻率建議至少達10Hz，確保感知與反應時效性。 - 議題三：履帶型戰鬥載台及酬載模組研製 3.1履帶型戰鬥載台研製 - 履帶型載具，可跨越30 cm以上壕溝 - 重量< =380 kg - 載重 120 kg以上 - 速度>=10 km/h - 爬坡力 30% - 動力：電動+混合動力 - 混合動力，採增程發電機設計(建議2 kw等級) - 續航力：純電2 hr/混合動力8 hr - 三層級控制：遠端遙控(手動)、任務編程(半自主)、越野自駕(AI導航避障) 補充說明：為考量系統失效安全，建議電池設計時需加入BMS電池管理監控軟體，避免過充過放造成電池失效或燃燒危險，BMS並須將對電池狀態做即時監控」。此外，「在車用網路方面，建議採用CAN bus通訊協定，此種通訊協定可以確保在電磁干擾環境下仍具有一定程度的通訊強健性。 補充說明：關於熱管理，建議採取兩種手段來因應熱管理技術議題：(1) 馬達MCU之限流控制，亦即對馬達溫度進行即時監控，若超過門檻值將進行危險警告並採取電流限縮，以避免馬達/驅動電路因過溫而燒毀(2)電池BMS對電池溫度進行即時監控，若超過門檻值將進行危險警告及功率降載，以免發生危險。 補充說明：載具建議內建多種鎖扣位置，例如：彈藥補給多功能鎖扣、勁蜂一型UAV(六連裝)鎖扣 3.2後勤及救護酬載模組研製 可與國軍制式擔架鎖扣相容，具快速上下擔架之設計，包括 - 擔架自動收放 - 具備防滑板與快速掛載機構 3.3光電偵查及火力酬載模組研製(註：本項由中科院承製) - 車載驗證： - 載具規格驗證： - 載重規格：載重>=120 kg - 速度規格：速度>=10 km/h - 爬坡力： 30%規格驗證 - 續航力：電動(2hr)+混合能源(8hr) 規格驗證 - 可執行4種軍事任務：具有軍事裝備運載補給及傷兵後送、灘岸固定路線巡邏、前方敵情偵蒐、火力支援等4項軍事任務功能。 - 操控模式驗證：驗證3種操控模式。 - 三種軍用酬載模組功能驗證 - 細部說明 操作模式之驗證規格參考其他分項之量化指標。為有效提升TRL，測試場景情境應包括： - 灘岸off road的越野驗證情境 - 日夜間不同天候的驗證情境 - 不同地貌型態辨識能力測試 補充說明：有關驗證情境，在越野地形方面，至少應包括沙地、碎石路面、泥濘路面、不同陡坡，在天氣條件方面，至少應包括如雨、霧、夜間。 補充說明：關於在測試場地方面，應儘量採用國內現有標準化的車輛驗測環境(如兵整中心測試場域或車輛測試中心或紅色灘岸)，建議地貌應包括沙地、碎石路、泥濘路面、不同陡坡等驗測環境，以臻公信。 |  |
| 三 | 運用構想 | - 本研究之軍需單位為海陸指揮部，所開發之關鍵技術，應滿足下列需求，完成軍用無人載具履帶構型之開發。 - 可執行4種軍事任務：具有軍事裝備運載補給及傷兵後送、灘岸固定路線巡邏、前方敵情偵蒐、火力支援等4項軍事任務功能。 - 具有三層級控制操作模式：遠端遙控(手動)、任務編程(半自主)、越野自駕(AI導航避障)。 - 預期完成後可與軍需單位洽談合作，推動UGV特定場域之示範運行 |  |
| 四 | 期程工項 | - 議題分工及期程規劃 在分工方面，學研單位協助環境感知與可行駛空間預測技術、自駕避障與自動巡檢技術、履帶型戰鬥載台研製等相關技術。 議題; 工項; 執行單位; 執行期程; 工項說明. 議題一 環境感知與可行駛空間預測技術; 1.1環境感知與障礙物偵測技術; 學研單位; (116)-(117); 本技術基於感測器融合演算法技術(Lidar+Camera)，進行障礙物偵測，提供戰場360度環周障礙物偵測資訊。本技術可偵測前方15m以內障礙物(人、車、建築物、道路設施、坡道/坑洞地貌)與距離資訊，整體運算速度>10 FPS，偵測率達90%. 1.2可行駛空間預測技術; 學研單位; (116)-(117); 本技術承接感測器融合演算法技術(Lidar+Camera) ，進行可行駛空間預測，建立以車輛幾何中心起算，視野範圍達環周半徑15 m內，進行可行駛空間之判別，整體運算速度>10 FPS，判別率達90%。. 議題二 自駕避障與自動巡檢技術; 2.1自駕巡檢與一鍵返回技術; 學研單位; (116)-(117); 依據環境感知與障礙物偵測技術預測可行使空間與GPS進行精準定位，可使用平板電腦設定A點至B點導航點或固定巡邏路，規劃最佳導航路徑。AB路徑規劃(第一次初始)計算時間<5 sec。. 2.2適應性動態路徑規劃之避障技術; 學研單位; (116)-(117); 載具於自駕途中遇障礙物，可進行避障路徑重新規劃。AB路徑避障/路徑重新規劃之反應時間<2.5 sec，車速最高20 km/h。. 議題三 履帶型戰鬥載台及酬載模組研製; 3.1履帶型戰鬥載台研製; 學研單位; (116)-(117); - 履帶型載具，可跨越30 cm以上壕溝 - 重量< =380 kg - 載重 120 kg以上 - 速度>=10 km/h - 爬坡力 30% - 動力：電動+混合動力 - 混合動力，採增程發電機設計(建議2 kw等級) - 續航力：純電2 hr/混合動力8 hr - 三層級控制：遠端遙控(手動)、任務編程(半自主)、越野自駕(AI導航避障). 3.2後勤及救護酬載模組研製; 學研單位; (116)-(117); 後勤及救護酬載模組研製 - 擔架自動收放 - 具備防滑板與快速掛載機構. - 成果產出及需求規格 - 量化規格說明 議題; 工項; 執行單位; 量化規格說明. 議題一： 環境感知與可行駛空間預測技術; 1.1 環境感知與障礙物偵測技術; 學研單位; 本技術基於感測器融合演算法技術(Lidar+Camera)，進行障礙物偵測，提供戰場360度環周障礙物偵測資訊。本技術可偵測前方15m以內障礙物(人、車、建築物、道路設施、坡道/坑洞地貌)與距離資訊，整體運算速度>10 FPS，偵測率達90%。. 1.2可行駛空間預測技術; 學研單位; 本技術承接感測器融合演算法技術(Lidar+Camera) ，進行可行駛空間預測，建立以車輛幾何中心起算，視野範圍達環周半徑15 m內，進行可行駛空間之判別，整體運算速度>10 FPS，判別率達90%。. 議題二： 自駕避障與自動巡檢技術; 2.2自駕巡檢與一鍵返回技術; 學研單位; 依據環境感知與障礙物偵測技術預測可行使空間與GPS進行精準定位，可使用平板電腦設定A點至B點導航點或固定巡邏路，規劃最佳導航路徑。AB路徑規劃(第一次初始)計算時間<5 sec。. 2.3適應性動態路徑規劃之避障技術; 學研單位; 載具於自駕途中遇障礙物，可進行避障路徑重新規劃。AB路徑避障/路徑重新規劃之反應時間<2.5 sec，車速最高20 km/h。. 議題三： 履帶型戰鬥載台及酬載模組研製; 3.1履帶型戰鬥載台研製; 學研單位; - 履帶型載具，可跨越30 cm以上壕溝 - 重量< =380 kg - 載重 120 kg以上 - 速度>=10 km/h - 爬坡力 30% - 動力：電動+混合動力 - 混合動力，採增程發電機設計(建議2 kw等級) - 續航力：純電2 hr/混合動力8 hr - 三層級控制：遠端遙控(手動)、任務編程(半自主)、越野自駕(AI導航避障). 3.2後勤及救護酬載模組研製; 學研單位; 後勤及救護酬載模組研製 - 擔架自動收放 - 具備防滑板與快速掛載機構. 116年 項次; 產製單位; 產出品項; 類別 # (報告、 # 硬體、軟體); # 數量; # 需求規格. # 1; # 學研單位; # 環境感知與可行駛空間預測技術報告; # 報告; # 1件; # 內容包含：環境感知、障礙物偵測、可行駛空間預測技術演算法，實車測試數據. # 2; # 學研單位; # 環境感知與可行駛空間預測模組; # 硬體; # 1件; # 內容包含：感測器(Lidar+Camera)模組及融合演算法軟硬體模組. # 3; # 學研單位; # 自駕巡檢模組; # 硬體; # 1台; # 內容包含：自駕巡檢演算法軟硬體模組，支援 CAN Bus，具備自駕巡檢與一鍵返回、適應性動態路徑規劃等功能. # 4; # 學研單位; # 履帶型戰鬥載台研製技術報告; # 報告; # 1件; # 內容包括：載具電動動力系統設計分析技術、研製技術. # 5; # 學研單位; # 履帶型戰鬥載台; # 硬體; # 1台; # 內容包括：履帶型載具，可跨越30 cm以上壕溝，重量<=380 kg，載重 120 kg以上. 117年 項次; 產製單位; 產出品項; 類別 # (報告、 # 硬體、軟體); # 數量; # 需求規格. # 1; # 學研單位; # 環境感知與可行駛空間預測技術精進報告; # 報告; # 1件; # 內容包含：環境感知、障礙物偵測、可行駛空間預測技術演算法，實車測試數據. # 2; # 學研單位; # 環境感知與可行駛空間預測精進模組; # 硬體; # 1件; # 內容包含：感測器(Lidar+Camera)模組及融合演算法軟硬體軟體模組. # 3; # 學研單位; # 自駕巡檢精進模組; # 硬體; # 1台; # 內容包含：自駕巡檢演算法軟硬體模組，支援 CAN Bus，具備自駕巡檢與一鍵返回、適應性動態路徑規劃等功能精進. # 4; # 學研單位; # 履帶型戰鬥載台研製技術報告; # 報告; # 1件; # 內容包括：載具混合動力系統設計分析技術、驗證技術. # 5; # 學研單位; # 履帶型戰鬥載台混合動力模組與軍用酬載模組; # 硬體; # 1台; # 內容包括：混合動力版履帶型戰鬥載台，上一年度的履帶載台進行混合動力改裝(註：全期計畫合計產出2台) # 以及後勤及救護模組酬載模組一套. - 驗測方式規劃 - 工項1.1、1.2、2.1、2.2第一年採用電腦模擬進行量化規格驗證。第二年採用驗證平台進行量化規格驗證。 - 工項3.1為驗證平台 - 工項3.2第一年採用模組獨立驗證，第二年採用驗證平台進行量化規格驗證。 - 關於履帶型戰鬥載台之說明 - 主要採用學研單位既有之履帶載具設計能量，進行混合動力改裝，並加裝符合海陸應用單位之任務酬載模組，強化軍事應用韌性，以利計畫完成後快速導入 - 載台可能的車型外觀如下圖 履帶型UGV示意圖. - 技術規格之車載驗證(驗證項目以系統性能為主) - AB點自主導航駕駛模式(使用平板電腦設定出發地A及目的地B) ：自駕功能驗證，於自駕途中遇避障物可有效閃躲，避障準確率>90%。AB點路徑規劃(第一次初始)計算時間<5 sec，行進間避障/路徑重新規劃之反應時間<2.5 sec。 - 灘岸固定路線巡邏模式(使用平板電腦設定巡邏路線)：自駕功能驗證，於自駕途中遇避障物可有效閃躲，避障準確率>90%。 - 驗證場域規劃 - 一般標準路面 - 越野Off road路面：以灘岸地形為主要考量。 - 環境含人(士兵)、車(軍車)、物(地面突起物)等固定或移動障礙物。 - 註：詳細測試矩陣應由委託單位與學界，在考量時程及經費條件下儘可能模擬戰場情境，於執行階段共同推動執行。 |
| 五 | 預期成果 | - 本計畫之目的，是為了滿足軍需單位(海陸指揮部)所提供的任務需求，進行履帶型軍用無人載具構型之開發。 - 預期成果一：提升關鍵技術，完備技術成熟度 本計畫擬定三項技術目標： (1)建立軍用無人載具環境感知與可行駛空間預測技術能量 (2)完成自駕避障與自動巡檢技術技術能量 (3)完成履帶型戰鬥載台及酬載模組研製 透過上述3項技術目標的研發，將可提升技術成熟度 - 預期成果二：透過車載驗證，確認技術可行性 - 確認可執行4種軍事任務：具有軍事裝備運載補給及傷兵後送、灘岸固定路線巡邏、前方敵情偵蒐、火力支援等4項軍事任務功能。 - 確認具有三層級控制操作模式：遠端遙控(手動)、任務編程(半自主)、越野自駕(AI導航避障)。 - 預期成果三：提升TRL到4~5 - 本計畫透過3項技術目標的研發，將技術備便水準由TRL 2技術概念提升到TRL 4~5功能模組驗證(採用車載驗證平台，於選定之灘岸環境進行功能模組驗證) - 對接落地運用規劃：預期完成後可與軍需單位洽談合作，推動UGV特定場域之示範運行，具體內容包括： - 營區日夜間固定路線巡檢：選定適當營區，無人載具透過任務編程模式，搭載日夜間偵蒐模組進行巡檢，並將偵蒐畫面傳回後台管制中心，有效減輕巡檢之人力負擔 - 自動化物資運補：選定AB點進行自動化來回之裝備運補，無人載具可載於運行過程中展示自動避障及路徑重新規劃之能力，有效解決運補人力負擔 - 相關內容示意圖如下表所示 營區日夜間固定路線巡檢示意圖 (含光達環境感知與人員目標AI辨識). 自動化物資運補示意圖. |