國家中山科學研究院116年「國防先進科技研究計畫」構想書

| 計畫名稱：下顎進氣式固體燃料衝壓引擎關鍵技術研發(I)(1/2) |  |  | 計畫期程：116-117年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提案單位：飛彈所固體推進組 聯絡人：梁文軒 電話：03-4712201#352372 |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 研究內容 |  |
| 一 | 計畫目的 | 本計畫擬以兩年時間，開發下顎進氣式固體燃料衝壓燃燒技術所需的關鍵技術：相關技術包含了SFRJ整合燃燒室承接技術、燃燒室以及固態燃料開發，燃燒室數值模型開發，其中： - 進氣道研究以下顎式進氣道作為主要參考，進行數值模型建立，並完成進氣道內流場設計優化。 - 燃燒室研究以直徑250 mm構型為主要參考，建立暫態數值模型，加入動網格模擬固態燃料退化之行為。 - 以縮尺模型驗證整合衝壓燃燒室之承接功能，驗證殘餘加力藥能否點燃SFRJ固態燃料。 |  |
| 二 | 研究議題 | 一、計畫架構 本研究以開發應用於飛彈的固體燃料衝壓引擎。研發項目分為三個議題，分別為議題一下顎式進氣道研發、議題二D250固體燃料衝壓燃燒室研發、議題三固態燃料開發與產製，詳細內容於下節說明。 本案規劃進行數值模型開發以及組件設計最佳化(議題一、二)，產出地面測試模組並執行試驗，再以試驗結果重新調校數值模型參數，同時進行固態燃料開發(議題三)。 本研究旨在開發固體燃料衝壓引擎關鍵技術，本階段將針對關鍵技術做研發能量提升，並以實驗室環境進行驗證，研發標的皆以地面試驗為本階段設計考量。 二、各議題分述如下: - 議題一：下顎式進氣道研發 - 議題二：D250固體燃料衝壓燃燒室研發 - 議題三：固態燃料開發與產製 |  |
| 三 | 運用構想 | 衝壓發動機，以其高安全性、高比衝以及低成本的特點，受到廣泛的重視，而固體燃料衝壓發動機(SFRJ)被認為是結構最簡單而性能優越的衝壓發動機，由烏俄戰爭啟示，現代戰爭低成本武器相較造價高的精準導彈，更能發揮功效，更顯其技術之重要性。 本案研擬開發下顎式進氣道、SFRJ燃燒室以及整合衝壓燃燒室承接技術，並產出硬品驗證其性能，同步開發全系統數值模型，提升全系統性能預估能力。 |  |
| 四 | 期程工項 | - 議題分工及期程規劃 本研究依前節所述順序，第一年先執行各議題的基礎分析研究以及規劃試驗條件，籌獲試驗設備及試驗模組硬品，完成後第二年執行承接試驗模組燃燒室鑄藥，並執行承接功能驗證，以下針對各議題分別說明研究內容。 議題; 工項; 執行單位; 執行期程; 工項說明. 1.下顎式進氣道研發 (議題一); 1.1下顎式進氣道初步設計; 學研單位; 116; 下顎式進氣道特點在於擁有較低的阻力，並且可以改善氣流穩定性與提升飛行效率. 1.2下顎式進氣道數值模擬與設計優化; 學研單位; 116; 進氣道設計主要著重於壓力恢復係數的最大化，盡可能的將動能轉換為發動機所需之壓力，且減少氣動阻力與控制震波生成位置以避免流動分離。. 1.3攻角變化對下顎式進氣道性能評估; 學研單位; 116-117; 攻角的改變會導致進氣道內部流動均勻度與震波位置發生變化，進而影響進氣效率與發動機穩定性. 2. D250固體燃料衝壓燃燒室研發 (議題二); 2.2 D250固體燃料衝壓燃燒室數值模擬與設計優化; 學研單位; 116; 建立燃燒室模型可以研究發動機性能、探討其燃燒行為與結構完整性，並將模型建立過程與計算流程以SOP方式撰寫留存，其中包含退縮率次模型，以及動網格。. 2.3 不同參變對D250固體燃料衝壓燃燒室性能分析; 學研單位; 116-117; 此工項主要模擬固體火箭發動機點火、穩態燃燒、熄火過程之瞬態行為，涉及燃燒反應、流場動態變化及固態燃料變化。. 3.固體燃料開發與產製 (議題三); 3.1 固體燃料衝壓富燃料配方與不同空氣當量燃燒之熱化學分析; 學研單位; 117; 由於SFRJ發動機主要運作於高速流場中，故對於藥柱機性的要求相對高，並以提升推進劑能量與燃速為目標。. - 成果產出及需求規格 116年 項次; 產製單位; 產出品項; 類別 # (報告、硬體、軟體); # 數量; # 需求規格. # 1; # 學研單位; # 下顎式進氣道性能分析與設計優化報告; # 報告; # 1份; # 包含下顎式進氣道設計、數值模擬以及設計優化。. # 2; # 學研單位; # D250固體燃料衝壓燃燒室數值模擬與設計優化報告; # 報告; # 1份; # 包含燃燒室設計、數值模擬以及設計優化。. 117年 項次; 產製單位; 產出品項; 類別 # (報告、硬體、軟體); # 數量; # 需求規格. # 1; # 學研單位; # 攻角變化對下顎式進氣道性能評估報告; # 報告; # 1份; # 進氣道對於攻角變化之評估，並估算出適用之攻角變化範圍。. # 2; # 學研單位; # 固體燃料衝壓富燃料配方與不同空氣當量燃燒之熱化學分析; # 報告; # 1份; # 分析固態燃料在不同艙壓、空氣當量下燃氣性質。. # 3; # 學研單位; # 不同參變對D250固體燃料衝壓燃燒室性能分析; # 報告; # 1份; # 包含不同空氣來流以及燃燒室幾何對D250固體燃料衝壓燃燒室性能分析。. - 驗測方式規劃 (1) 整合燃燒室承接功能驗證： 於連管設備模擬加力器作用完畢到SFRJ承接之功能，並驗證是否能透過加力器殘餘藥，作為SFRJ點火能量，將SFRJ燃料點燃。 |
| 五 | 預期成果 | 本案預期執行2年，針對下顎式進氣道、D250衝壓燃燒室以及縮尺整合衝壓燃燒室進行研究： SFRJ大多採用軸對稱中心錐體式進氣道，但此型進氣道外阻力相當大，若採用下顎式進氣道，可大幅降低外阻力，不過進氣口改由彈體下方進氣，來流空氣再轉進軸心進入燃燒室，氣流轉彎會產生內阻力，阻力此消彼長下需透過數值分析來優化進氣道設計，期望透過本案提升整體性能。 本案研擬開發直徑250 mm衝壓燃燒室，了解彈徑尺寸放大後對燃燒性能之影響。同時開發燃燒室數值模擬預估能力，但考量SFRJ衝壓燃燒涉及固態燃料裂解成氣態燃料過程，燃燒室擴散的燃燒反應，以及燃料中金屬粒子的兩相流，計算流程相當複雜，本案期能簡化計算又使計算結果不失真。 固體燃料衝壓發動機(SFRJ)開發結果，相較固體火箭有2~3倍射程延伸，並將加力器與衝壓燃燒室整合在同一燃燒室，提升空間利用率，另外可藉由進氣量調節，增加彈道多變性及精準度，飛行速度提升(終端末速)配合彈頭運用，擴大殺傷效益。 |  |