國家中山科學研究院116年「國防先進科技研究計畫」

突破式構想書

| 計畫名稱：低軌定位酬載飛行驗證(1/2) |  |  | 計畫期程：116-117年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提案單位：系統發展中心跨國計畫 聯絡人：李欲暄 電話：03-4712201轉355936 |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 研究內容 |  |
| 一 | 計畫目的 | - 本案規劃以2年時間研製並發射低軌立方衛星，搭載自行研製的定位酬載執行1年的在軌驗證。 - 在預計在3個月內完成早期軌道操作，提供地面接收驗證能獲得訊號、追蹤、解調及導航資料解碼。 |  |
| 二 | 研究議題 | 一、計畫架構 研發項目分為議題一：定位衛星研製與部署、議題二：定位實驗操作與驗測，各議題間之關係如計畫架構圖所示。 二、各議題分述如下: - 議題一、定位衛星研製與部署：將研製可搭載定位酬載的低軌衛星，並提供可與衛星遙傳追蹤指令通聯的地面站。在發射前進行衛星整合，完成所有功能與環境測試。執行任務壽命至少一年，並在計畫執行期限內發射部署至500-600公里高之低地軌道。 - 議題二、定位實驗操作與驗測：在發射前在台灣地區與離島完成地面終端（或定位接收機）部署，可在發射後3個月內完成早期軌道操作，其後可達成1年的任務操作，每天可提供多次定位實驗的機會，供多點的使用終端（或定位接收機）接收多頻的定位酬載訊號並成功解碼。 |  |
| 三 | 運用構想 | 本案運用場景係於低軌道部署定位衛星星系，應同時具有4顆（含）以上的立方衛星出現於台灣地區上空，供地面的使用終端（或定位接收機）完整解算座標與時間。依本案經費限制，僅能發射單顆8U立方衛星，並於2年內執行酬載在軌展示與地面定位接收，其餘3段定位訊號則由預錄或模擬方式俾利接收機進行定位解算與驗證。 |  |
| 四 | 期程工項 | - 議題分工及期程規劃 學研負責衛星整合測試、發射作業整備、地面終端部署、早期軌道操作以及定位實驗測試。 議題; 工項; 執行單位; 執行期程; 工項說明. 議題一 定位衛星 研製與部署; 衛星本體設計; 學研單位; 116; 衛星本體硬體產出. 衛星整合測試; 學研單位; 116; 測試報告產出. 發射作業整備; 學研單位; 116-117; 報告產出. 議題二 定位實驗 操作與驗測; 地面終端部署; 學研單位; 116-117; 報告產出. 早期軌道操作; 學研單位; 117; 飛行軟體產出 地面控制軟體產出 報告產出. 定位實驗測試; 學研單位; 116-117; 定位軟體產出 定位測試報告產出 網管軟體產出 通訊測試報告產出. - 計畫進度甘特圖 116年 工項; 執行單位. 議題一：衛星本體設計; 學研單位. 議題一：衛星整合測試; 學研單位. 議題一：發射作業整備; 學研單位. 議題二：地面終端部署; 學研單位. 議題二：定位實驗測試; 學研單位. 117年 工項; 執行單位. 議題一：發射作業整備; 學研單位. 議題二：地面終端部署; 學研單位. 議題二：早期軌道操作; 學研單位. 議題二：定位實驗測試; 學研單位. - 成果產出及需求規格 116年 項次; 產製單位; 產出品項; 類別 # (報告、硬體、軟體); # 數量; # 需求規格. # 1; # 學研單位; # 衛星本體; # 硬體; # 1套; # 立方衛星 # 最大電池容量：168 Wh # 最大發電量：48W # 任務壽命：1年 # 指向誤差：小於2度 # 位置精度：小於30 m. # 2; # 學研單位; # 衛星整合測試報告; # 報告; # 1份; # 功能測試：各次系統測試報告、衛星整合測試等。 # 環境測試：隨機振動、熱真空等。. # 3; # 學研單位; # 飛行軟體; # 軟體; # 1件; # 在衛星發射後3個月內完成衛星早期軌道測試，包含姿態穩定、檢測衛星所有次系統健康狀態、酬載功能等。協助定位酬載與地面終端執行一年（含）以上的任務壽命目標，並提供衛星與台灣地面可通訊接觸的時段進行50%（含）以上的定位測試機會。. # 4; # 學研單位; # 地面控制軟體; # 軟體; # 1套; # 在衛星發射後3個月內完成衛星早期軌道測試，包含姿態穩定、檢測衛星所有次系統健康狀態、酬載功能等。協助定位酬載與地面終端執行一年（含）以上的任務壽命目標，並提供衛星與台灣地面可通訊接觸的時段進行50%（含）以上的定位測試機會。. 117年 項次; 產製單位; 產出品項; 類別 # (報告、硬體、軟體); # 數量; # 需求規格. # 1; # 學研單位; # 定位軟體; # 軟體; # 1套; # 定位解規格：SPP. # 2; # 學研單位; # 網管軟體; # 軟體; # 1套; # 路由傳送、流量監控、封包解析等功能。. # 3; # 學研單位; # 早期軌道測試報告; # 報告; # 1份; # 衛星與地面站通聯、 # 衛星次系統健康狀態與功能、酬載健康狀態與功能。. # 4; # 學研單位; # 定位實驗報告; # 報告; # 1份; # 地面終端需使用具備L/S頻段之天線與接收機，利用L/S、K多頻段得到最佳之定位解。接收機解讀出的定位訊號將在連接至地面終端的電腦上，利用團隊開發之定位程式解出地面終端之定位解。. - 驗測方式規劃 本案需求規格參照: SpaceX Rideshare Payload User’s Guide、114年突破式區域型低軌衛星輔助定位酬載研製文件、歐洲航太總署LEOPNT開發白皮書、EnduroSat立方衛星規格書。下列逐條說明其規劃： 衛星本體：完成各項功能測試與發射商（如SpaceX Rideshare Payload User’s Guide）規定必要之環境測試。在衛星發射後3個月內完成衛星早期軌道測試，包含姿態穩定、檢測衛星所有次系統健康狀態、酬載功能等。協助定位酬載與地面終端執行一年（含）以上的任務壽命目標，並提供衛星與台灣地面可通訊接觸的時段進行50%（含）以上的定位測試機會。 定位衛星研製與部署：將研製可搭載定位酬載的低軌衛星，具備可展開太陽能板，提供衛星與酬載足夠運作電力。提供足夠的對地面積（含4U以上）供定位酬載的天線使用。在發射前進行衛星整合，完成所有功能與環境測試提供地面站可使用UHF/S-band與衛星進行遙傳追蹤指令通聯。設定其任務壽命至少一年，並在計畫執行期限內發射部署。 飛行軟體：在衛星發射後3個月內完成衛星早期軌道測試，包含姿態穩定、檢測衛星所有次系統健康狀態、酬載功能等。協助定位酬載與地面終端執行一年（含）以上的任務壽命目標，並提供衛星與台灣地面可通訊接觸的時段進行50%（含）以上的定位測試機會。 地面控制軟體：在衛星發射後3個月內完成衛星早期軌道測試，包含姿態穩定、檢測衛星所有次系統健康狀態、酬載功能等。協助定位酬載與地面終端執行一年（含）以上的任務壽命目標，並提供衛星與台灣地面可通訊接觸的時段進行50%（含）以上的定位測試機會。 定位軟體：將先推導出多個星系之定位解，並於電腦上進行模擬，提供虛擬數組偽距，驗證地面使用終端解算。定位酬載與地面使用終端成熟後，於實驗室中，搭配定位酬載與地面使用終端之設備，布建地面實驗場域，由定位酬載發射定位訊號，由地面使用終端設備進行定位。衛星星系入軌後，首先透過衛星電腦了解各次系統及定位酬載回傳之健康訊號，確認衛星及次系統是否正常運作，隨後預備衛星進入酬載模式。於酬載模式下，由地面站驗測K/Ka頻通通訊品質並進入定位模式。於定位模式下，衛星將廣播定位訊號，由地面站先行接收並解算定位解。待驗測定位解品質，告知地面使用終端可使用新星系之定位服務。 網管軟體：在閘道站（Gateway）提供路由傳送、流量監控、封包解析等功能。 |
| 五 | 預期成果 | 本案將完成單顆8U低軌衛星定位酬載之在軌概念驗證，驗證其定位訊號廣播、星載授時穩定性、地面接收解調與Doppler觀測能力，並結合商用低軌衛星作為輔助觀測源，建立未來多星LEOPNT系統之實證基礎。飛行驗證完成後對於定位實驗結果可作為大規模部署定位衛星星系的參考。 |  |