國家中山科學研究院116年「國防先進科技研究計畫」

突破式構想書

| 計畫名稱：高逼真度工程創新設計技術開發(Ⅳ):全引擎冷流場動態模擬技術與渦輪機實驗平台(1/1) |  |  | 計畫期程：116年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提案單位：飛彈所液體推進組 聯絡人：張雅筑 電話：03-4712201#352251 |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 研究內容 |  |
| 一 | 計畫目的 | 為了以小型渦輪引擎作為標的，分期完成吸氣式推進系統數據驅動設計平台的建立，116年專案的展開目標如下： - 全引擎動態冷流場模擬： 全引擎模擬為國際發展趨勢，本期規劃完成全引擎動態網格開發，以動態網格取代傳統週期性邊界做法，並完成全引擎冷流場模擬。 - 噴霧燃燒性能量測技術： 本期規劃以指定構型噴油嘴進行噴霧燃燒性能量測技術開發，目標為完成動態燃燒流場之尾氣溫度、排放成份量測，並進行噴霧燃燒性能分析。 - 渦輪機測試機架製造與初步測試： 本期預計完成以量測渦輪機軸功及渦輪機動態測試為目的之機架組裝，包含整合測試機架、軸功量測裝置、變速齒輪箱等等，並連結指定構型渦輪機與完成初步測試。 - 渦輪機、燃燒室仿真技術與設計平台開發： 渦輪機與燃燒室為渦輪引擎重要組件，本期規劃以模擬資料建立渦輪機與燃燒室參數構型模擬數據庫，用以進行渦輪機與燃燒室仿真技術驗證，並完成具仿真功能之渦輪機與燃燒室數據驅動設計平台。 |  |
| 二 | 研究議題 | 一、計畫架構 配合發展渦輪引擎之數據驅動設計能力，規劃發展之技術架構如圖1所示，由模擬平台與組件實驗平台獲得之測試分析數據，作為設計平台的數據資料庫，並導入最新的數據科技，如仿真技術、人工智慧、及先進統計方法等，提升平台的設計效率。在實驗平台的部分，因成本與預算的考量，將以熱段組件的測試為主，燃燒室的部分僅建置燃油噴嘴的測試能量，不足之數據資料將依賴模擬平台提供。 圖1、技術架構 依據上述架構，本案將包含下列4項技術的研究議題: (一) 吸氣式推進系統高逼真度模擬技術 (二) 噴霧燃燒實驗平台開發 (三) 渦輪機實驗平台開發 (四) 數據驅動工程設計平台開發 |  |
| 三 | 運用構想 | - 本案建立了燃油噴嘴燃燒試驗設備、非侵入式量測技術以及碳氫燃油碎裂、霧化燃燒模擬技術，可對噴霧燃燒進行全面性研析，為本院現有與研發中燃油噴嘴特性的研究，提供精進研改的方向。 - 本案所開發之動態燃燒流場量測技術，除了可應用於渦輪引擎燃燒效率研析，並可應用於其他吸氣式引擎，如衝壓引擎等燃燒效率研析。 - 本案完成國內首座渦輪機軸功量測裝置自主設計與製造，除了可應用於渦輪引擎之外，並可應用於發電機、戰車引擎等渦輪軸引擎後勤維護工作。 - 本案完成仿真演算法與最佳化演算流程開發，除了可應用於渦輪引擎設計，並可用於處理最佳化問題，如火箭燃料配方、載具氣動力外型等，有效縮短開發時程。 - 五期專案執行完畢後，可完成數據驅動設計平台之雛型建置，具備基本資料庫與演算功能，後續持續累積測試分析數據，提升設計平台的性能後，未來可應用於吸氣式推進系統設計。 |  |
| 四 | 期程工項 | - 議題分工及期程規劃 在分工方面，本案的四項研究議題皆由學研單位執行，中科院主要負責專案管理與需求確認。 議題; 工項; 執行單位; 執行期程; 工項說明. 議題一; 全引擎噴霧動態流場模擬程式驗證; 學研單位; 116; 完成全引擎動態網格建置與全引擎動態冷流場模擬. 高逼真度組件模擬; 學研單位; 116; 以高逼真方法產出渦輪引擎組件模擬資料. 建立燃燒室數據驅動資料庫; 學研單位; 116; 建立燃燒室參數構型資料庫，包含兩個以上設計參數(如入口壓力、氣量分配等)，以建立及測試燃燒室設計平台. 建立渦輪機數據驅動資料庫; 學研單位; 116; 建立渦輪機參數構型資料庫，包含三個以上設計參數(如葉片數量、安裝角、流道尺寸等)，以建立及測試渦輪機設計平台. 議題二; 噴霧燃燒性能量測技術; 學研單位; 116; 以指定構型噴油嘴進行燃燒試驗與尾氣溫度、排放成份光學量測. 建立火焰觀察設備; 學研單位; 116; 籌獲火焰燃燒觀察設備，如增強型攝影機、光學鏡組等. 議題三; 渦輪機測試機架製造; 學研單位; 116; 完成渦輪機測試機架製造. 渦輪機機架連結與初步測試; 學研單位; 116; 完成渦輪機機架、動力計、變速箱與指定構型渦輪機組連結，並完成初步測試. 渦輪機葉片熱傳實驗; 學研單位; 116; 完成渦輪機葉片熱傳量測技術與實驗. 議題四; 渦輪機仿真技術與設計平台開發; 學研單位; 116; 完成渦輪機設計平台開發，並具備數據驅動架構與仿真分析功能. 燃燒室仿真技術與設計平台開發; 學研單位; 116; 完成燃燒室設計平台開發，並具備數據驅動架構與仿真分析功能. 初始構型設計方案; 學研單位; 116; 完成渦輪引擎設計流程開發與初始構型設計方案. 二、成果產出及需求規格 項次; 產製單位; 產出品項; 類別 # (報告、 # 硬體、軟體); # 數量; # 需求規格. # 1; # 學研單位; # 自主開發模擬程式原始碼:全引擎冷流場; # 軟體; # 1套; # 1.全引擎動態網格建模技術。 # 2.全引擎動態冷流場模擬技術。. # 2; # 學研單位; # 噴霧燃燒性能量測技術; # 報告; # 1份; # 1.完成噴油嘴燃燒尾氣溫度、排放成份光學量測技術開發。 # 2.完成指定構型噴油嘴燃燒性能分析報告，包含尾氣溫度量測與兩種以上氣體濃度量測結果。. # 3; # 學研單位; # 渦輪機測試機架製造與初步測試; # 報告; # 1份; # 1.可測試本院指定構型渦輪機(葉片外徑250 mm至300 mm之間)。 # 2.連結指定構型渦輪機與變速齒輪箱、動力計等機構。 # 3.完成組裝後初步轉動測試。. # 4; # 學研單位; # 組件設計平台:燃燒室與渦輪機; # 軟體; # 1套; # 1.包含燃燒室設計平台與渦輪機設計平台。 # 2.具備燃燒流場仿真分析功能。 # 3.具備數據驅動架構。. # 5; # 學研單位; # 組件設計流程報告：燃燒室與渦輪機; # 報告; # 1份; # 1.以燃燒室設計平台完成一組燃燒室設計，須包含兩個以上參數變化，並交付設計流程報告。 # 2.以渦輪機設計平台完成一組渦輪機設計，須包含三個以上參數變化，並交付設計流程報告。. 三、驗測方式規劃 - 自主開發模擬程式原始碼:全引擎冷流場： 在不包含燃燒反應下進行全引擎冷流場動態模擬，建立全引擎動態網格並至少包含壓縮機、燃燒室與渦輪機，使用之模擬方法至少為RANS。 - 噴霧燃燒性能量測技術： 使用中科院指定構型之燃油噴嘴，並以光學量測技術量測燃燒尾氣溫度與排放成份(兩種氣體以上)，完成兩組不同構型之旋流器與噴嘴搭配試驗，並交付噴霧燃燒性能分析報告。 - 渦輪機測試機架製造與初步測試： 完成測試機架製造，組裝中科院指定構型渦輪機組件、變速齒輪箱與動力計，並進行初步轉動測試。 - 組件設計平台:燃燒室與渦輪機： (1)以渦輪機參數構型模擬數據集(包含三個變化參數以上)，完成一組渦輪機性能參數匹配設計，如膨脹比、空氣流率、葉片構型等，並交付設計流程報告。 (2)以燃燒室參數構型模擬數據集(包含兩個變化參數以上)，完成一組燃燒室性能參數匹配設計，如入口壓力、氣量分配等，並交付設計流程報告。 |
| 五 | 預期成果 | 本期預期成果如下： - 建立全引擎動態冷流場模擬技術，並提供程式原始碼與設定檔供中科院參考運用，為未來發展全引擎動態燃燒流場模擬技術奠定基礎。 - 完成噴霧燃燒測試平台與相關量測設備建置，並發展噴霧碎裂與燃燒模擬技術，建立燃油噴嘴研析能量。 - 完成渦輪機動態量測機架建置。 - 完成渦輪引擎組件(壓縮機、燃燒室、渦輪機)數據驅動設計平台，並包含仿真分析功能。 - 維持學研單位在航太工程方面的研發能量，培養國內推進系統相關的研發人才。 |  |