國家中山科學研究院116年「國防先進科技研究計畫」

突破式構想書

| 計畫名稱：戰略人工智慧短波紅外光偵蒐系統開發與驗證(1/2) |  |  | 計畫期程：116-117年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提案單位：系統發展中心跨國計畫 聯絡人：李欲暄 電話：(03) 4712201轉355936 |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 研究內容 |  |
| 一 | 計畫目的 | 一、高解析短波紅外線偵蒐與瞄準系統整合技術 為解決可見光與近紅外系統在濕熱、多霧環境中成像品質大幅下降的問題，計畫將發展具備高解析、高靈敏度之SWIR影像偵蒐與瞄準模組，並整合至可部署於甲車、艦艇、無人機與衛星等平台的多功能光電系統中。 二、百萬像素短波紅外感測器開發與介面整合技術 針對目前缺乏自主SWIR感測器開發與組測能力的瓶頸，計畫將導入百萬像素短波紅外感測技術，並建構與大口徑光學模組的精密對接與輸出處理架構。 三、大口徑短波紅外光學鏡片與光機結構設計製程技術 發展可量產的大口徑SWIR光學鏡片與高穩定光機架構，克服目前國內製程經驗不足與商源不穩定的風險，並具備搭配高階感測器的空間幾何與光學匹配能力。 四、自動化影像辨識與智慧資料庫建構技術 建立結合百萬像素SWIR影像之自動化辨識演算法與關聯式資料庫系統，提供未來更高解析度多波段辨識系統所需的訓練樣本與參數基礎，提升偵蒐效率與戰場資訊融合能力。 五、環境測試整合與系統驗證技術能力建立 建立從實驗室至任務環境的整合測試流程，包含熱、震、濕等環境模擬測試能力與全系統驗證流程，以確保本系統具備於真實任務條件下穩定運作的能力。 |  |
| 二 | 研究議題 | 一、計畫架構 本計畫目標為於二年內完成「大口徑短波紅外光偵蒐系統」之開發與驗證，建立國內自主設計、製造、整合與測試的關鍵技術能力。 本計畫研發項目區分為三大議題，分別為： (1)議題一：偵蒐系統設計與整合測試； (2)議題二：感測器開發與自動化識別； (3)議題三：大口徑光學系統研製。 三項議題具高度整合性與併行性，彼此環環相扣，整體關係可視為： 議題三提供大口徑光學模組，作為影像成像輸入來源；議題二開發短波紅外線感測器模組並負責自動化影像擷取與辨識；最終由議題一進行三者整合設計、性能評估與全系統測試，完成完整偵蒐系統。 二、各議題分述如下： (1)議題一：偵蒐系統設計與整合測試 本議題為計畫核心整合工作，主要任務包括： A.完成偵蒐系統設計與架構定義，包括觀測距離、光學性能、模組尺寸與重量規劃； B.建立光學與感測模組整合介面，完成系統公差靈敏度與成像品質模擬分析； C.實作整合測試平台，包含系統工程圖繪製、影像清晰度量測驗證與自動化辨識整合測試； D.完成環境測試模擬，針對高溫、震動、濕度等條件評估系統性能穩定度； E.統籌全案進度與各議題協調整合，確保二年期程內完成原型開發與驗證。 (2)議題二：感測器開發與自動化識別 本議題聚焦於短波紅外線影像感測模組之開發與智慧辨識技術，包含： A.選定百萬像素短波紅外線感測器型號與性能參數，建立我國感測器選用型號資料庫； B.進行FPA與EU電子模組設計整合，完成感測器影像輸出、傳輸與控制模組整合； C.開發具即時影像顯示與辨識功能之自動化演算法，建立初步影像資料庫與參數模型； D.建構模組級環境測試規範，完成耐溫、耐震等測試流程； E.實現與議題三光學模組之介面匹配，達成整合模擬與測試驗證。 (3)議題三：大口徑光學系統研製 本議題負責大口徑短波紅外線光學模組之設計與製造，包括： A.依據感測器規格進行光學系統設計，進行像差校正、成像品質與視場範圍規劃； B.選定可用材料（含抗濕熱與低熱膨脹特性），建立SWIR高階光學元件製程與加工參數； C.執行光機結構設計與精密組裝技術，進行公差控制與整體熱穩定性模擬； D.建立系統級光學清晰度與成像驗證流程，提升自主製造與測試能力； E.提供議題一、議題二整合測試所需光學模組原型。 |  |
| 三 | 運用構想 | 本案期程共計2年，全案需運用我國全製程技術執行大口徑短波紅外光偵蒐系統之開發與驗證用以實現全天候雲層、霧氣與煙霧偵察、辨識偽裝、強化精準打擊和導引、遠程預警和防禦、邊境和沿海守護、輻射和熱異常檢測、搶救與重建、空域管理與無人機監控等。可見光與短波紅外觀測瞄準系統區別如下圖所示。透過此計畫所奠定國防工業技術能量與經驗對新型觀測瞄準系統開發、性能提升、後勤維修有助益。相關技術未來規劃可應用於高階觀測系統，如雷射武器、無人光電指揮儀、大型測距儀、陸海空軍之大型觀測系統、裝甲車、艦艇之光學式潛望鏡等，總體提升我國高解析度觀測瞄準系統能量，奠定無人化自動與AI辨識所需之基礎能量。 圖：右上與右下短波紅外線(SWIR)照片較左上與左下可見光(Visible)照片個可穿透雲霧與煙塵進行影響追蹤 |  |
| 四 | 期程工項 | - 議題分工及期程規劃 議題; 工項; 執行單位; 執行期程; 工項說明. 議題一; 系統設計工項; 學研單位; 116年; 感測器規格與光學系統規格滿足需求. 分析工項; 學研單位; 116年; 公差分析與藍圖滿足需求. 整合工項; 學研單位; 117年; 議題一與議題二整合測試工項. 環境測試工項; 學研單位; 116-117年; 依照議題一與議題二完成環境測試工項. 議題二; 規格確認工項; 學研單位; 116年; 確認本議題規格滿足議題一需求確認工項. 功能開發工項; 學研單位; 116-117年; 運用相關裝置完成實現百萬像素短波紅外線影像傳輸與再顯示功能及自動化辨識. 實測工項; 學研單位; 116-117年; 使用議題三之非球面光學系統完成影像測試並驗證滿足議題一需求確認工項. 議題三; 規格確認工項; /學研單位; 116年; 確認本議題規格滿足議題一需求確認工項. 光學製程工項; 學研單位; 116-117年; 確認所有製程皆為國內執行. 實測工項; 學研單位; 116-117年; 使用議題三之非球面光學系統完成影像測試並驗證滿足議題一需求確認工項. - 成果產出及需求規格 116年 項次; 產製單位; 產出品項; 類別 # (報告、 # 硬體、軟體); # 數量; # 需求規格. # 1; # 學研單位; # 製程開發過程報告; # 報告; # 1套; # 滿足規格之製程開發過程說明. # 2; # 學研單位; # 感測器; # 報告、硬體; # 1套; # 感測器測試報告、通過環境測試成品. # 3; # 學研單位; 光學系統; # 報告、硬體; # 1套; # 光學設計報告、測試報告、通過環境測試成品(球面). # 4; # 學研單位; # 藍圖; # 藍圖報告; # 1套; # 工程藍圖. 117年 項次; 產製單位; 產出品項; 類別 # (報告、 # 硬體、軟體); # 數量; # 需求規格. # 1; # 學研單位; # 製程開發過程報告; # 報告; # 1套; # 滿足規格之製程開發過程說明. # 2; # 學研單位; # 感測器; # 報告、硬體; # 1套; # 感測器測試報告、通過環境測試新品. # 3; # 學研單位; # 光學系統; # 報告、硬體; # 1套; # 光學設計報告、測試報告、通過環境測試新品. # 4; # 學研單位; # 藍圖; # 藍圖報告; # 1套; # 工程藍圖. 需求規格將依照以下表格訂定 項目; 需求規格. 項目1：任務軌道; 任務軌道高度550公里；地面驗證透過實距拍攝(1-20公里)等效成像驗證。. 項目2：解析度與幅寬; 在最遠觀測距離下，滿足：解析度(GSD) ≤ 3.5m及合理幅寬(SWATH)。. 項目3：光學系統尺寸; 外輪廓: 小於35cm *35cm * 60cm； 重量: 小於20公斤。. 項目4：大口徑光學系統架構; 光學系統主鏡通光口徑(Clear Aperture) ≥ 200mm。 註：需提供各片鏡片原料出處之廠牌與型號，軟體設計檔案需提供給需求單位並以光學設計檔案繳交。. 項目5：光學系統公差分析條件; 光學系統進行Spot與MTF各別執行10,000次Monte Carlo分析後有大於90%以上的機率可被製作。. 項目6：感測器開發; 1.感測器功能 (1)資料位元：8/10/12 bits/像素 (2)資料讀取通道：2 (3)涵蓋頻譜範圍：450nm~1650nm (4)影像處理模式：全局式感光拍攝(Area Scan) 2.使用FPGA傳到使用者電腦模擬EU或是其他應用場景 3.儲存規格 (1)eMMC (2)SD Card (3)SSD 4.連接介面規格(由執行方定義合理應用場景) (1)通訊模組連接介面 (2)控制連接介面 5.系統運作驗證 (1)控制測試驗證：FPA需有可供人員視覺檢查狀態之方式 (2)截像測試驗證 (2)-1 可將影像正確寫入SD卡 (2)-2 提供電腦App供使用者以電腦讀出SD卡中之影像 (2)-3 FPA需有可供人員視覺檢查狀態之方式 (3)通訊模組控制測試驗證 (3)-1 可將影像寫入通訊模組(搭配通訊模組之命令並檢查通訊模組之紀錄或Log) (3)-2 FPA需有可供人員視覺檢查狀態之方式 (4)全流程測試驗證 上述(1)-(3)完整運作. 項目7：環境測試; - 球面主次鏡與感測器執行力學(振動、衝擊) 測試。 - 球面主次鏡與感測器執行真空環境 (8個循環)與一般大氣壓高低溫測試。 - FPA感測器及EU需執行電磁相容測試：CE-102 / RE-102 / RS-103/CS-101 /CS-114 /CS-115/CS-116。 - FPA感測器及EU須執行SEE輻射測試. 項目8：非球面全系統組裝整合測試; 實際場景拍攝空間頻率在截止頻率*0.95以下物體可被解析. - 驗測方式規劃 (1)項目1：物距測試（1-20km） 測試方法：使用等效焦距鏡頭，驗證空間解析能力及識別能力。進行1-20公里遠處之目標實拍，目標按550公里地面上3.5公尺目標；實拍應能解析標靶，確認可穩定辨識細節，其他實拍距離以同樣方式計算並實測，方算驗證通過。 (2)項目2：解析度與幅寬 A.定義上述等效焦平面參數，並計算550公里理論GSD及幅寬，藉此確認符合規格。 B.GSD驗證：依設計焦距與像元尺寸計算GSD是否小於目標規格。 C.SWATH驗證：由FOV與觀測距離計算實際涵蓋寬度。 (3)項目3：光學系統尺寸 測試方法：完成光機構裝後，以量測工具（游標卡尺或3D掃描）實測外觀是否符合35×35×60cm。其重量應小於20公斤。 (4)項目4：大口徑光學架構驗證 A.設計檔驗證：光學設計軟體模擬；主鏡口徑需標註≥200mm。 材料來源確認：提供鏡片與透鏡之材料廠牌與型號報告。 (5)項目5：光學系統公差分析 軟體模擬驗證：以Zemax進行10,000次模擬滿足要求。 (6)項目6：感測器開發 A.資料介面與影像寫入測試：模擬拍攝，將資料寫入SD卡、eMMC、SSD等，以電腦讀取並比對影像正確性。 B.通訊模組測試：發送命令並檢查回傳影像與記錄。 C.可視化檢查功能：設置LED、LCD或軟體監控供人工確認FPA狀態。 D.全流程驗證：整合感測器拍攝、儲存、傳輸與控制功能進行系統整體測試。 (7)項目7：環境測試 A.振動測試：依照 MIL標準對鏡組與感測器進行運輸級震動測試。 B.高低溫真空測試：於熱真空艙內模擬航太環境測試。 C.EMC測試：感測器依照標準執行CE-102、RE-102、CS系列測試。 D.輻射測試：感測器於加速器中進行輻射實驗。 (8)項目8：非球面系統整合與場景驗證 A.實際拍攝測試：搭配可辨認不同空間頻率圖形（如棋盤格、斜線靶）實拍，驗證是否可解析截止頻率95%以下之細節。 B.搭配靶場：可考慮實地架設中遠距光學靶場進行系統整體成像性能驗證。 |
| 五 | 預期成果 | 一、成功開發具備短波紅外線軍規性能之光學系統，包含大口徑、高清晰度設計與整合驗證，滿足國軍對全天候觀測瞄準系統之需求。 二、建立百萬像素短波紅外線感測技術，有效提升我國國防自主偵蒐系統之解析能力與應用彈性，強化遠距離與隱蔽目標之辨識效能。 三、完成短波紅外線影像自動化辨識與追瞄模組開發，具備智慧型偵蒐能力，支援戰場快速反應任務與目標自動標定。 四、建構非球面紅外線光學元件製程技術平台，同步建立量產化後勤維修與研製補給能量，強化後續自製維運能力。 五、採模組化架構開發光學系統與感測器模組的整合設計，強化成果系統整合彈性，擴展應用至陸、海、空與太空平台之先進偵蒐系統。 六、完成相關技術文獻彙整與專業知識傳承機制建置，並預計發表關鍵成果論文與技術報告，確保技術留存與持續推進。 |  |