國防部軍備局生產製造中心第209廠

116年「國防先進科技研究計畫」構想書

| 計畫名稱：防爆後視鏡應用於中華民國軍用車輛之初探 |  |  | 計畫期程：116年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提案單位：第209廠 聯絡人：許鼎健聘員 電話：049-2781693#549362 |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 研究內容 |  |
| 一 | 計畫目的 | - 研發具防爆能力且符合軍規之CM32/33/34後視鏡原型。 - 評估其在中華民國現役軍用車輛（如M1A2T、M60A3、CM11、CM32/33/34雲豹甲車等）及未來輪型戰車、迫砲車、輕型戰術輪車、中型戰術輪車等之應用可行性。 - 建立測試標準與驗證機制，以利後續研發、量產與推廣。 |  |
| 二 | 研究議題 | - 現況分析 - 各型軍用車輛後視鏡配置與損壞狀況調查。 - 現有後視鏡材質、結構與設計缺陷分析。 - 國內外防爆後視鏡技術現況（以美軍、以色列軍等為參考）。 - 國外實例解析： - 以色列 Eitan 8×8 裝甲車（圖 1） Eitan 為以色列 IDF 最新輪型 APC，搭載可折疊鏡架與強化鏡面，外加 APS（如 Iron Fist）模組防護 timesofisrael.com+14armyrecognition.com+14defense-update.com+14。圖片中可見其鏡架與鏡面被納入整體防爆與模組設計，具備戰場高度生存能力 。 圖1：以色列 Eitan APC 正面，明顯鏡架折疊設計與鏡面護欄。 - 美軍 MRAP 系列（圖2） MRAP（Mine-Resistant Ambush Protected）車輛（如 Scorpion、Senator 等）廣泛使用於伊拉克與阿富汗任務中。圖片中可見其後視鏡與車體透過V 型車底、厚實車身與附加護罩設計應對爆炸與碎片傷害。此外，鏡面常為加熱鋼化玻璃與模組快拆式支架，可支援快速更換 。 圖2：Roshel Senator MRAP 強化鏡面位置，呈現爆破防護設計。 - 加拿大 Roshel Senator MRAP（圖3） 基於 Ford F-550 平台的 Senator MRAP，採用重型爆炸防護結構與模組化快拆後視鏡設計，據稱可承受可達6 kg地雷爆炸強度 圖3：Eitan 交付 IDF 隊伍，鏡架融入整體戰術構型。 - 英軍 Foxhound（Scorpion 系列一部分）（圖4） 應用於阿富汗任務的 Foxhound 車輛，使用複合防爆相機與加裝側鏡護桿，以應對 IED 和路邊炸彈攻擊，鏡面耐碎片撞擊性高，設計符合士兵操作需求。 圖4：Foxhound（或類似 MRAP）側面圖，可見鏡架被加緊防碎片護柱。 - 現行主流車用高安全性後視鏡差異分析 - 核心概念差異：現行主流商用高安全性後視鏡之設計初衷主要在於「安全」，即在發生車禍撞擊時，透過 PC 材質或防爆背膠避免鏡片碎裂飛散傷及駕駛。本計畫與一般商用安全後視鏡之主要差異，在於設計目標由降低破片傷害，擴展至爆震後仍維持車輛基本觀察與機動能力。本計畫所稱防爆，主要係指後視鏡在爆震或破片衝擊後，仍能降低損壞風險並維持必要觀察功能，也就是從「人員安全」延伸到「戰場生存」。 - 商用技術侷限性：商用PC鏡面雖耐撞，但在遭遇IED（簡易爆炸裝置）或爆震波衝擊時，因缺乏吸震緩衝結構，可能造成鏡架根部損傷或組件脫落，進而影響後方視野與車輛操作安全。 - 本計畫發展方向：本提案採用的並非單一材質改良，而是「系統級」的防護。除了鏡面選材外，核心重點在於研發「可潰縮吸震結構」與「彈性折疊架構」。當爆炸發生時，鏡架能主動潰縮或內折以吸收能量，避免硬力傳導導致鏡面破碎或支架斷裂，確保車輛在交火後仍具備基本的機動與觀察能力。 - 防爆後視鏡設計開發 - 材質選用 採用具防爆與抗碎裂能力之材料作為後視鏡鏡面主體，例如多層膠合玻璃或強化複合材料，此結構結合高韌性聚碳酸酯層或強化玻璃層，並透過特定厚度的中間膠合層吸收爆震壓力，其抗壓能力與剝離強度將以軍事爆震標準進行最佳化模擬，而非僅採用一般商用防爆膜技術，以求材質具備高度抗衝擊性，能在遭遇爆震或飛濺物襲擊時維持完整性，降低傷害風險。 - 鏡面設計 將導入多層結構的防爆膠合鏡面，並結合表面鍍膜處理，以具備抗飛濺、抗碎片與防霧等功能。鏡面本體亦需具備耐熱與抗化學腐蝕特性，以因應野戰環境下的極端條件。 - 支架結構設計 鏡架部分將設計為可潰縮、吸震與可折疊結構，以減少爆炸衝擊對鏡面與乘員的危害。結構需在遭遇衝擊時具備主動變形能力，避免剛性反彈造成鏡面碎裂或傷害。 - 模組化安裝設計 後視鏡本體與鏡架須具備模組化快拆結構，可在部隊實施現地維修或快速更換。模組化設計不僅提升維保效率，也方便未來於不同軍車平台之間進行系統整合與升級。 - 防護配件設計 鏡面與鏡架周圍將增設鋼樑護罩、弧形防爆網或斷裂導向設計，進一步提升抗衝擊與爆震能力。 - 開發要點綜整說明 在防爆後視鏡的設計開發過程中，將針對多個功能面向進行整合與優化，包含鏡架設計、鏡面材質、防護配件與模組化快拆等，開發重點綜整如下表。 表2：功能維度與開發重點 功能維度; 設計開發要點. 鏡架設計; 可折疊或彈性吸震鏡架，折起或潰縮保護鏡面與乘員. 鏡面材質; 多層強化聚碳酸酯或膠合玻璃，具抗爆裂與加熱防霧功能，並避免在極端溫差（-40°C至+85°C）下因膠合失效而降低防爆效能。. 防護配件; 鏡面周邊鋼樑、弧形網罩與模組APS系統協同防護. 模組化快拆; 快速更換鏡面及其外護罩，適應戰場維修與支援. - 測試驗證（測試技術規格詳如附表） - 實驗室靜態測試（耐衝擊、耐熱、耐化學腐蝕） - 動態車測（震動模擬、爆震模擬、射擊測試） - 戰術模擬環境實驗（實車炸藥模擬測試） - 應用分析與效益評估 - 軍用車輛戰場損壞統計與更換週期 - 成本效益分析（單價／壽命／維修成本比較） - 對提升作戰持續性與人員安全之影響 |
| 三 | 運用構想 | 本計畫所研發之防爆後視鏡，將以實用化與軍規化為目標，透過模組化設計與高防護等級的鏡面材質，提供具備戰術應用價值的後視裝備，並可進一步推展至多型軍用車輛平台。未來運用構想包括下列四個階段： - 建立具防爆能力且符合軍規之後視鏡能力及原型。 本計畫將完成具備防爆機能、符合軍用標準的後視鏡設計，包含抗爆鏡面材質、可潰縮吸震鏡架、模組化快拆結構與防護配件等。透過設計圖說與1至3組原型樣品的製作與測試，建立完整的技術能力與開發基礎，作為後續實車應用與標準化製程的前導成果。 - 運用防爆後視鏡原型在CM32/33/34上，並評估其效益。 原型後視鏡將率先安裝於我國主力輪型裝甲車系（CM32/33/34）上進行實車測試，驗證其於戰術行動中對於視野、安全性與抗損能力之實質提升效果。評估面向將涵蓋安裝適配性、鏡面穩定性、爆炸後持續作業能力、士兵操作便利性等，作為推廣應用之實證基礎。 - 評估防爆後視鏡運用在中華民國現役戰車(M60A3、CM11、M1A2T等)、輪型戰車、迫砲車、輕型及中型戰術輪車等之應用可行性。 除CM32系列外，亦將進一步探討本系統於中華民國現役與未來可能汰換或新增之戰術車輛（如M1A2T戰車、M60A3、CM11、迫砲車、輪型／輕型／中型戰術輪車等）上的整合可行性。藉由分析各型車輛的後視裝備安裝條件與操作需求，評估原型系統在跨平台推廣的彈性與適應性。 - 建立測試標準與驗證機制，做為後續各型車輛研發與量產之基礎。 配合各項靜態與動態測試結果，初步建構一套防爆後視鏡測試標準與驗證機制，內容涵蓋材料性能、安全測試、模擬爆炸環境下的抗毀性評估等。建構之防爆測試標準與驗證機制，將作為後續各型車輛研發、採購、量產與性能驗收之正式依據，推動本技術之制度化與量產列裝。 |  |
| 四 | 預期成果 | - 1組軍用車輛防爆後視鏡原型系統總成樣品 將依據設計成果製作1組具代表性的軍用車輛防爆後視鏡原型系統總成樣品，樣品將對應目前CM32/33/34之使用。樣品製作將採用實用等級材料與工法，具備基本防爆特性與模組化結構，並配合車輛實測安裝進行驗證。此項成果將作為後續測試與效能評估之基礎。此原型總成將作為結案查核時之具體實物演示對象，並支援實車動態安裝演示。 - 防爆後視鏡原型樣品之設計圖說與規格書 本成果將完成具備防爆性能、符合軍規標準的後視鏡整體設計圖與技術規格書。內容涵蓋鏡面材質（如防彈膠合玻璃或聚碳酸酯）、鏡架結構（具可折疊或吸震功能）、配件、模組化設計與快拆結構等。設計圖說將符合國軍現有與新型戰術車輛安裝需求，規格書則明列主要尺寸、材料選用、機械性能、安全耐久測試需求等技術參數，提供後續製造與驗證依據。 - 測試報告與評估數據 本項成果將包含針對原型樣品進行的完整測試報告與評估數據。測試項目包括：靜態強度（抗衝擊、耐熱、耐腐蝕）、動態模擬（震動、路況）、爆炸模擬（局部爆震）、飛濺耐受性測試、射擊破壞模擬等，並以現地模擬車測驗證實車安裝穩定性與視野可靠性。所有數據將以圖表與影像輔佐說明，並提供與現行軍用後視鏡系統之比較分析，作為技術可行性與效益評估之依據。 - 技術建議書與國軍防爆後視鏡研發規劃 本項成果將包含『國軍防爆後視鏡研發規劃』，重點在於彙整各項測試參數，建構防爆測試標準草案，作為後續各式戰甲車等主力裝備換裝時之性能依據。本項成果將彙整研究歷程與技術分析，撰寫「技術建議書」，針對鏡面材料選用、防爆結構設計、模組化標準等提出具體建議，相關設計概念及研發成果可納入各類軍用車輛應用，以確保國軍各式車輛於戰場交火環境下仍能保有基本觀測能力，確保行車安全，並建議導入現有軍規驗證流程。另將編撰「軍用車輛防爆後視鏡研發規劃」，此項成果將做為後續國軍研發防爆後視鏡之技轉、量產與軍備導入計畫的初步藍圖。 |  |