國家中山科學研究院116年「國防先進科技研究計畫」

突破式構想書

| 計畫名稱：電磁彈射應用於無人機之關鍵技術研究(1/1) |  |  | 計畫期程：116年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提案單位：航空所先進航電系統組 聯絡人：金書安 電話：04-27023051#502070 |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 研究內容 |  |
| 一 | 計畫目的 | 本計畫涵蓋以下核心目的： - 發展電磁軌道推進模組，並確立其推力—速度—加速度控制策略。 - 針對電磁軌道速度不足問題，將導入磁浮技術，使得載台與軌道間無摩擦問題，進而增加彈射速度與延長軌道使用壽命。 - 建立高功率瞬時輸出電力架構（電容＋高倍率電池），並完成能量釋放、逆變控制與電路分析模型。 - 研發模組化、具可擴充性之電磁彈射系統。 - 建立無人機與彈射系統之整合測試驗證平台，測試彈射加速度、機體結構強度、起落架受力與起飛氣動性能。 |  |
| 二 | 研究議題 | 一、計畫架構 研發項目分為議題一電磁軌道分系統、議題二電力分系統、議題三結構分系統，各議題間之關係如計畫架構圖1所示。 圖1、關鍵技術架構圖 二、各議題分述如下: - 議題一：電磁彈射軌道系統關鍵技術研究 - 電磁彈射軌道系統利用電磁力驅動提高了安全性，並具備精確的控制能力，可依需求調整推力和速度，從而適應不同類型的無人機，而將磁浮滑軌和線性馬達結合，能降低磨耗和維護成本，同時具有更高的能量轉換效率，縮短起飛時間。 - 電磁軌道部分需可彈射6公斤以上無人機，於4公尺內加速至13 m/s 起飛速度。 - 磁浮滑軌系統配合穩定懸浮控制器設計，達成在磁懸浮下，成功彈射無人機穩定升空。 - 議題二：電力分系統關鍵技術研究 - 以鋰電池結合電容之混合式儲能架構為基礎，並搭配雙向DC/DC轉換器，滿足電磁彈射加速與減速過程中之瞬時大功率需求。 - 技術包含建立無人機彈射任務之儲能設計、完成混合式儲能模組與雙向DC/DC轉換器之電路設計與控制策略、開發電容監控系統（CMS）與鋰電池管理系統（BMS）。 - 建構整體能量管理機制，使系統在約30秒發射週期(不含無人機裝設時間)下仍能維持多次連續發射能力。 - 議題三：結構系統關鍵技術研究 - 設計可於彈射過程中令無人機與彈射座同步運動之夾持機構，並搭配飛控設定，使無人機可自動彈射起飛。 - 夾持機構設計需考量不同機型之適用性，設計可易於變更應用於不同無人機型之夾持機構設計，且考慮應用於快速、精準安裝之需求，避免繁複裝載程序，並搭配輔助校正機構，以確保無人機裝載無偏向。 - 自動起飛控制則是令無人機須搭配磁浮彈射之行程，設定自動起飛程序，先是安裝於夾持機構後之怠速狀態，接著隨彈射座加速至起飛速度，最後於彈射後則須控制持續加速至建立穩定飛行空速，以完成彈射起飛程序，令無人機可順利進入自動飛行任務模式。 |  |
| 三 | 運用構想 | 本案採用電磁彈射系統，可主動進行推力輔助，並能確實控制加速度曲線，減低無人機結構受損風險，其未來運用如下: - 在窄地或艦載甲板等受限場地，使無人機順利起飛 - 可配合不同無人機型程式化彈射加速度，以降低無人機結構載荷與起飛風險 - 系統可獨立運作，避免受限於外部電力供應短缺 |  |
| 四 | 期程工項 | - 議題分工及期程規劃 學研單位負責硬體設計、軟韌體開發、單元與整合測試。 議題; 工項; 執行單位; 執行期程; 工項說明. 電磁彈射軌道系統; 線性馬達之規格分析、採購、建置; 學研單位; 116年; 完成線性馬達建置。. 電磁彈射軌道系統設計與分析; 學研單位; 116年; 電磁彈射軌道系統分析報告。. 電磁彈射系統之製作與組裝; 學研單位; 116年; 電磁彈射系統組裝完成之雛型。. 電磁彈射系統之實機測試; 學研單位; 116年; 電磁彈射系統測試報告。. 電力分系統; 儲能系統規劃與容量設計; 學研單位; 116年; - 分析電磁彈射任務（加速/減速時間、最大推力、脈衝能量需求）。 - 推導鋰電池與電容之容量與電壓等級之設計。 - 進行不同電源架構之分析與比較（僅電池、僅電容、混合式），比較效率、體積與成本。. 雙向 DC/DC 功率轉換器拓樸與控制; 學研單位; 116年; - 選定適合高電壓串接電容與電池的轉換器拓樸。 - 完成主電路與驅動電路設計，包括開關元件、電感設計及散熱設計。 - 發展支援大電流脈衝放電之控制策略。. 電容監控(CMS)與開發及鋰電池管理系統（BMS）開發; 學研單位; 116年; - 設計電池平衡電路及監控電容端。 - 開發BMS硬體，實現單顆電池監控、溫度保護、平衡策略及故障檢測。 - DC/DC轉換器與MCU控制系統整合，提供即時電容組狀態資訊。. 實驗平台建構與整合驗證; 學研單位; 116年; - 選擇適當之電池模組配置與感測器配置。 - 建立SOC估測演算法與多層級保護邏輯。 - 作電池平衡與通訊介面，使BMS可與電容監控及高階主控制器協同運作。. 結構分系統; 夾持機構設計; 學研單位; 116年; - 應用不同機型之夾持機構設計，以及夾持機構固定座設計，其可連接電磁彈射軌道彈射座與機身夾持機構，並進行雛型製作與測試。 - 夾持機構控制電路設計，並將其與無人機飛控板整合，以令夾持機構可與自動彈設起飛之連動控制。. 自動彈射起飛控制; 學研單位; 116年; 自動彈射起飛控制，確認彈射時程與無人機起飛參數，建立起飛控制設定。. - 成果產出及需求規格 項次; 產製單位; 產出品項; 類別; 數量; 需求規格. 1; 學研單位; 電磁軌道系統; 硬體; 1套; 長度不超過4米，需可控制加速度，並最高速度達13m/s以上. 2; 學研單位; 混合式儲能與高功率脈衝電力系統; 硬體; 1套; 具約30秒(不含無人機體裝設時間)週期連續發射能力之6公斤級無人機電力供應能力. 3; 學研單位; 夾持機構; 硬體; 1套; 可應用在2種以上不同無人機型之機身，並能快速、精準安裝. 4; 學研單位; 研究報告; 報告; 1本; 包含電磁彈射軌道技術、電力分系統元件規格及韌體、夾持機構設計圖，產出一份報告。. - 驗測方式規劃 本案測試規劃為整合三項議題完成電磁彈射技術，依照任務需求完成單次與連續發射，依序步驟(1)~(5)說明如下： - 首先電力分系統需將電池及電容儲能，待電力系統MCU透過訊號傳輸至軌道分系統確認電壓已達到發射條件，可滿足無人機起飛加速之功率。 - 接著，變頻器輸出三相電壓電流，驅動線性馬達加速向前移動，同時讓移動載台懸浮，整體電磁軌道系統以規劃之加速度曲線推動無人機。 - 無人機於軌道加速過程中，可利用遙控器控制飛控系統啟動無人機馬達，使無人機於彈射過程具備初始動力，並於起飛前控制飛機制動器穩定姿態，且確認任務導引位置，完成彈射任務備便。 - 最後當無人機達到飛機起飛速度時，夾持機構模組將無人機脫離軌道系統，順利起飛，重新將載台及夾持機構回復至初始位置，電力儲能裝置開始儲能，待下次任務命令。 - 重複上述步驟(1)~(4)，執行第二架次連續發射作業。 |
| 五 | 預期成果 | 本計畫之最終成果不僅限於技術模組的研發，更在於建立完整國產化能力，使我國具備全球少數可獨立打造無人機電磁彈射系統的國家。預期成果將產出「電磁彈射原型通用技術」，包含線性馬達、模組化軌道、電容儲能裝置、驅動系統與夾持機構。本案研究成果技術通用具拓展性，可推廣運用到各型無人機系統中，奠定日後研究的重要基礎。 |  |